HTBLuVA Salzburg

Höhere Lehranstalt für

Elektronik und Technische Informatik

DIPLOMARBEIT

Gesamtprojekt
Gitcon

Entwicklung einer MIDI-Schnittstelle für E-Gitarren

Daniel Bräumann 	5AHEL 		Betreuer:

Simon Grundner		5AHEL		Prof. Dipl.-Ing. Siegbert Schrempf

Laurenz Hölzl		5AHEL

ausgeführt im Schuljahr 2022/23

Abgabevermerk:

Datum: 31.03.2023			übernommen von:

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.

Salzburg, am 31.03.2023 	Verfasserinnen / Verfasser:

______________________________________

Daniel Bräumann

______________________________________

Simon Grundner

______________________________________

Laurenz Hölzl

DIPLOMARBEIT

DOKUMENTATION

| Namen der Verfasserinnen / Verfasser | Daniel Bräumann Simon Grundner Laurenz Hölzl |
| --- | --- |
| Jahrgang Schuljahr | 5AHEL 2022/23 |
| Thema der Diplomarbeit | Gitcon – Entwicklung einer MIDI-Schnittstelle für E-Gitarren |

| Aufgabenstellung | Virtuelle Instrumente sind in der modernen Musik-Produktion aufgrund ihrer Vielseitigkeit weit verbreitet. Das Projekt macht es möglich, diese virtuellen Instrumente auch mit einer E-Gitarre zu spielen. Hierfür wird das analoge Audiosignal direkt von der Ausgangsbuchse der Gitarre abgegriffen, in MIDI-Noten umgewandelt und via USB an eine Digital Audio Workstation (DAW) übertragen. |
| --- | --- |

| Realisierung | Das Gitarrensignal muss zur weiteren Verarbeitung vorbereitet werden. Um die Funktion des FFT-Algorithmus zu prüfen, wurden diverse Testungen durchgeführt. |
| --- | --- |

| Ergebnisse | Das Projekt erkennt die gespielten Noten und überträgt sie ohne spürbare Latenz an die DAW. |
| --- | --- |
| Typische Grafik, Foto etc. (mit Erläuterung) | Abbildung 1: Gitcon Logo |

| Möglichkeiten der Einsichtnahme in die Arbeit | Schulbibliothek der HTBLuVA Salzburg |
| --- | --- |

| Approbation (Datum / Unterschrift) | Prüferin / Prüfer | Direktorin / Direktor Abteilungsvorständin / Abteilungsvorstand |
| --- | --- | --- |

DIPLOMA THESIS

Documentation

| Author(s) | Daniel Bräumann Simon Grundner Laurenz Hölzl |
| --- | --- |
| Form Academic year | 2022/23 |
| Topic | Gitcon - Development of a MIDI gateway for electric guitars |

| Assignment of Tasks | The present project enables the use of an electric guitar as a MIDI device. The device should reliably convert individual notes and chords into MIDI format with the lowest possible latency. |
| --- | --- |

| Realisation | The guitar signal needs to be prepared for further processing. Various tests were carried out to verify the functionality of the FFT algorithm. |
| --- | --- |

| Results | The project detects the played notes and transfers them to the DAW without noticeable latency. |
| --- | --- |

| Illustrative Graph, Photo (incl. explanation) |  |
| --- | --- |

| Accessibility of Diploma Thesis | Accessible in the library of the HTBLUvA Salzburg |
| --- | --- |

| Approval (Date / Sign) | Examiner | Head of College Head of Department |
| --- | --- | --- |

- Vorwort

Die vorliegende Diplomarbeit ermöglicht die Verwendung einer E-Gitarre als MIDI-Controller. Das Gerät soll einzelne Noten zuverlässig mit möglichst geringer Latenz in das MIDI-Format umwandeln. Die MIDI-Signale werden anschließend an die USB-Schnittstelle eines PCs übertragen.

Der Name „Gitcon“ ist eine Abbreviatur von „Guitar Converter“, der Aufgrund der Funktion der Platine, nämlich Gitarrensignale in MIDI-Noten zu konvertieren, gewählt wurde.

Die Projektidee kam von Simon Grundner und Laurenz Hölzl. Da sich beide in ihrer Freizeit viel mit Musik befassen und durch ihr Interesse an digitaler Audio-Verarbeitung, war die Projektidee geboren.

Moderne Musikstücke werden üblicherweise in einer digitalen Produktionsumgebungen aus mehreren Tonspuren zusammen gemischt. Um mit diesen Programmen zu interagieren, kommen MIDI-Controller zum Einsatz. Diese verwenden das MIDI-Protokoll, um Noten- und Parametereingaben an den Computer zu übertragen. Die Idee war es nun, eine elektrische Gitarre mit diesem Protokoll kompatibel zu machen, sämtliche gespielte Noten zu erkennen und in MIDI-Signale umzuwandeln.

Die individuellen Aufgabenstellungen wurden anhand der Spezialgebiete jedes Teammitglieds gewählt. Simon beschäftigte sich mit der Entwicklung der Hardware Frontend-Platine für den Microcontroller, Daniel widmete sich dem Entwurf der analogen Signalverarbeitungskette und Laurenz arbeitete an der Implementierung der digitalen Signalverarbeitung in die Firmware.

Durch unser Projekt haben wir als Team gelernt, wie wichtig gute Kommunikation ist, um gemeinsam Ziele zu erreichen. Im Laufe der Projektarbeit traten immer wieder Schwierigkeiten auf, die wir mit Erfolg überwinden konnten. Dank der exzellenten Zusammenarbeit im Team und der großartigen Unterstützung unseres Projektbetreuers konnten wir alle Schwierigkeiten meistern und das Projekt umsetzen. Die Realisierung von Gitcon hat nicht nur unsere Fähigkeiten zur technischen Problemlösung erweitert, sondern auch unsere Team- und Kooperationsfähigkeiten gefördert.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die diese Diplomarbeit unterstützt haben. Zunächst bei unserem Projektbetreuer Prof. Dipl.-Ing. Siegbert Schrempf, der uns nicht nur mit seiner Expertise unterstützt, sondern auch immer wieder motiviert hat. Außerdem bedanken wir uns bei Prof. Mag. Paul Schwaiger, der mit seiner Kritik geholfen hat, die Projektpräsentation weiter zu verbessern.

- Inhaltsverzeichnis

1	Überblick	13

1.1	Was ist ein MIDI-Controller?	13

1.2	Gitcon als MIDI-Controller	14

2	Systemspezifikationen	15

2.1	Zielbestimmungen	15

2.1.1	Musskriterien	15

2.1.2	Wunschkriterien	15

2.1.3	Abgrenzungskriterien	15

2.2	Produkteinsatz	15

2.2.1	Anwendungsbereiche	15

2.2.2	Zielgruppen	15

2.2.3	Betriebsbedingungen	15

2.3	Produktumgebung	16

2.3.1	Software	16

2.3.2	Hardware	16

2.4	Produktfunktionen 	16

2.5	Produktleistungen	17

2.6	Benutzungsoberfläche	18

2.7	Entwicklungsumgebung	19

2.7.1	Software	19

2.7.2	Hardware	19

2.7.3	Orgware	19

2.8	Qualitätsziel Bestimmungen	20

2.9	Globale Testszenarien und Testfälle	20

3	Projektmanagement	23

3.1	Arbeitsaufteilung	23

3.2	GANTT-Diagramme	24

3.3	Projektverwaltung	27

3.3.1	Versionskontrolle	27

3.3.2	Integrierte Tools	28

4	Grundlagen und Methoden	29

4.1	Grundlagen Filter	29

4.1.1	Warum werden Filter benötigt?	29

4.1.2	Analoge Filter	29

4.1.3	Aktive Filter	30

4.1.4	Unterschied zwischen aktiven und passiven Filtern	31

4.1.5	Operationsverstärker	32

4.1.6	Unterschied zwischen analoge und digitale Filter	36

4.2	Aktiver Filter	38

4.2.1	Sallen-Key-Filter	38

4.2.2	Butterworth	41

4.2.3	Mathematische Beschreibung	43

4.3	Grundlagen der digitalen Signal-Verarbeitung (DSV)	48

4.3.1	Allgemein	48

4.3.2	Einleitung Fourier Transformation	49

4.3.3	Ursprung der Fourier Transformation	50

4.3.4	Herleitung der Diskreten Fourier Transformation	52

4.3.5	Fast Fourier Transform	54

4.3.6	Firmware	59

4.3.7	Ausgabe der Testdaten	67

4.4	C-Programmiersprache	70

4.4.1	Agile Softwareentwicklung mit C	70

4.5	ESP32	71

4.5.1	Bootloader Brennen mit dem ESP-Tool	71

4.5.2	Einrichten in PlatformIO (PIO)	74

4.5.3	ESP IoT Development Framework (ESP IDF)	79

4.6	Realtime Operating-System (RTOS)	79

4.6.1	FreeRTOS	79

4.7	Universal Asynchronous Receive and Transmit (UART)	80

4.8	Musical Instrument Digital Interface (MIDI)	81

4.8.1	Status Bytes	82

5	Ergebnisse	85

5.1	Blockschaltbild	85

5.2	Hardware	87

5.2.1	Versorgung	87

5.2.2	Analog-Frontend (AFE)	91

5.2.3	Digital Frontend	97

5.2.4	Layout der Platine	100

5.3	Firmware	106

5.3.1	Treiber Firmware Diagramm	106

5.3.2	Doxygen	107

5.4	Software	109

5.4.1	Virtueller MIDI-Port	109

5.4.2	MIDI Serial Bridge	110

5.4.3	Ableton Live Setup	111

5.5	Computer-Aided Design Modelle (CAD)	112

5.5.1	Electronic-CAD (ECAD)	112

5.5.2	Mechanical-CAD (MCAD) und Material Kunde	112

6	Fehlererfassung	114

6.1	Platine	114

6.2	Bestückung	114

6.3	ADC Channel 2 auf ADC Channel 1 überbrücken	115

6.4	Fehlende Features	115

7	Glossar	116

8	Abbildungsverzeichnis	118

9	Literaturverzeichnis	123

10	Anhang	128

10.1	Begleitprotokolle	128

# Überblick

Das Projekt Gitcon beschäftigt sich mit digitaler Musikproduktion und mit den Werkzeugen, Audiosignale elektronisch zu manipulieren. Das Gitcon-Device ist ein MIDI-Controller, der das auf einer E-Gitarre Gespielte analysiert und in digitale Noten, sogenannte MIDI-Noten umwandelt.

## Was ist ein MIDI-Controller?

Wie bereits erwähnt werden in der modernen Musikproduktion digitale Produktionsumgebungen, sogenannte Digital Audio Workstations (DAW), genutzt. Diese lassen sich über das MIDI-Protokoll mithilfe eines MIDI-Controllers bedienen. Die am weitesten verbreitete Form dieses Eingabegeräts ist das Keyboard. Dieses verfügt über Klaviertasten, welche für die Noteneingabe genutzt werden und einige Regler und Knöpfe mithilfe derer Parameter in der DAW eingestellt werden können.

Abbildung 2: MIDI-Klavier (Novation Launchkey)

## Gitcon als MIDI-Controller

Sowie ein MIDI-Klavier beim Tastenanschlag die Note vermittelt, soll unser Projekt eine MIDI-Note mit dem Saitenanschlag einer Gitarre senden. Wird beispielsweise eine E-Saite angeschlagen, so soll in der virtuellen Klaviatur (Piano Roll) der DAW die Taste „E“ aufleuchten.

# Systemspezifikationen

## Zielbestimmungen

### Musskriterien

Einzelne Noten müssen zuverlässig erkannt und umgewandelt werden.

### Wunschkriterien

Noten sollen mit möglichst geringer Latenz übertragen werden.

### Abgrenzungskriterien

Projekt soll nicht auf verschiede E-Gitarren getestet und optimiert werden. Das Produkt soll nicht auf Basis anderer Musikinstrumente funktionieren, welche ähnliche elektrische Ausgänge haben.

## Produkteinsatz

### Anwendungsbereiche

Der Anwendungsbereich findet sich in der Musikproduktion als innovatives Notationstool und im Lehrbereich um Anfängern das Erlernen des Notenlesens zu erleichtern.

### Zielgruppen

Zielgruppen sin sowohl Musikproduktions-Neueinsteiger, welche Gitarre spielen als auch bereits erfahrene Produzenten, welche auf der Suche nach einzigartigen und inspirierenden Eingabemethoden sind.

### Betriebsbedingungen

Die Versorgung sowie die Datenübertragung erfolgen über USB. Hierzu wird eine E-Gitarre via einer 6,3mm Buchse an die Platine angeschlossen. Da kein Überspannschutz vorliegt darf der Eingang nur mit einer geringen Leistung beschalten werden.

## Produktumgebung

### Software

- Silicon Labs VCP Driver

- Hairless MIDI (v0.4)

- LoopMIDI (v1.0.16)

- Ableton Live Suite (v11.2.7)

- Gitcon Firmware

### Hardware

- Selbst entwickelte ESP32 32-Bit Mikroprozessor Platine

- 6,3mm Mono Audio Klinkenstecker

- Micro USB (AB) Male zu USB (A) Male

- Gitarre mit elektrischem Ausgang

## Produktfunktionen

/F0010/ Transienten Erkennung:

Es wird erkannt, ob eine neue Saite angeschlagen wird.

/F0020/ Noten Erkennung:

Die Note der angeschlagenen Saite wird erkannt und anschließend in das MIDI-Format konvertiert.

/F0030/ USB Kommunikation:

Das Gerät wird als MIDI Device in der DAW erkannt, uns sendet die mit der Gitarre Gespielten Noten an einen Kanal des virtuellen MIDI-Ports am PC.

/F0040/ Ausgabe:

Eingelesene Noten werden bei aktivierter Aufzeichnung in der DAW auf Pianorolls angezeigt und gespeichert.

## Produktleistungen

/L010/ Latenz:

Die Noten sollen ohne große Verzögerungen ankommen und so einen Liveeinsatz ermöglichen.

/L020/ Genauigkeit:

Das Signal soll zuverlässig in die richtigen Frequenzen aufgespalten werden.

## Benutzungsoberfläche

/B001/ USB-Buchse

An der Micro-USB Buchse werden die an den PC zu übertragenden Daten bereitgestellt. Die USB-Schnittstelle wird zum Programmieren, sowie zum Übertragen von MIDI-Daten benutzt.

/B002/ Boot-Mode Taster

Wird der ESP32, während der Boot-Mode Taster gedrückt ist, zurückgesetzt, so wechselt er in den Download-Modus. Im Download-Modus kann dann eine neue Firmware auf den ESP32 gespielt werden.

/B003/ Reset Taster

Der Reset-Taster setzt den ESP32 zurück.

/B004/ Analoger Eingang

Am analogen Eingang wird eine 6,3mm Mono-Audio-Buchse, welche am Gehäuse befestigt ist, angeschlossen.

R

L

R

L

/B005/ Slider-Switch

Mit dem Slider Switch, wird der UART-Kanal ausgewählt. Ist der Slider-Switch in der Links-Stellung (L), so kann der ESP32 über die USB-Schnittstelle programmiert bzw. gedebuggt werden. Hat man die Rechts-Stellung (R) selektiert, ist man im MIDI-Übertragungsmodus. Auf die Schnittstelle werden nun sämtliche erkannte Noten Übertragen.

## Entwicklungsumgebung

### Software

- PlatformIO (Core v6.1.6, Home v3.4.3)

- ESP IoT Development Framework (v5.3.0)

- Autodesk EAGLE (v9.6.2)

- Autodesk Fusion 360 (v2.0.15509)

- ESP Flash Download Tool (v3.9.4)

- LTSpice (XVII)

- Saturn PCB Toolkit (v8.23)

- Ableton Live Suite (v11.2.7)

- Audacity

### Hardware

- Prototypen

  - Firmware Test-board

  - Filter Prototyp

### Orgware

- GitHub Desktop (v3.2.0)

  - (https://github.com/s-grundner/MTAP-MIDI-Guitar-Converter)

- DrawIO/diagrams.net

- Obsidian (v1.1.9)

- Pro Create (v5.3.1)

## Qualitätsziel Bestimmungen

|  | sehr wichtig | wichtig | weniger wichtig | unwichtig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Robustheit |  |  | x |  |
| Zuverlässigkeit | x |  |  |  |
| Korrektheit | x |  |  |  |
| Benutzungsfreundlichkeit |  |  | x |  |
| Effizienz | x |  |  |  |
| Portierbarkeit |  | x |  |  |
| Kompatibilität |  |  | x |  |

## Globale Testszenarien und Testfälle

/T0010/ Noten Erkennung: FFT-Unittest

Die Note der angeschlagenen Saite wird erkannt und anschließend in das MIDI-Format konvertiert. Siehe: 4.3.7 Ausgabe p. 66

/T0020/ USB Kommunikation: MIDI Unittest

Das Gerät wird als MIDI Device in der DAW erkannt und sendet die mit der Gitarre Gespielten Noten an einen Kanal des virtuellen MIDI-Ports am PC. Die USB-Kommunikation und die Übertragungskapazität wurde mittels eines Unittest am ESP32 geprüft. Der Unittest sendet Unterschiedliche MIDI-Signale auf den MIDI-Kanal 1:

| Status | Parameter 1 | Parameter 2 |
| --- | --- | --- |
| MIDI Note On | Note: C4 | Velocity: 127 |
| MIDI Note Off | Note: C4 | Velocity: 0 |
| Pitch Bend | 0 (Min.) |  |
| Pitch Bend | 16383 (Max.) |  |
| Pitch Bend | 8192 (Mitte) |  |
| MIDI Note On | Note: C4 | Velocity: 127 |
| Pitch Bend | Aufwärtsrampe (8192 (Mitte) bis 16383 (Max.)) |  |
| Pitch Bend | Abwärtsrampe (16383 (Max.) bis 0 (Min.)) |  |
| Pitch Bend | Aufwärtsrampe (0 (Min.) bis 8192 (Mitte)) |  |
| MIDI Note Off | Note: C4 | Velocity: 0 |

Tabelle 1: MIDI-Unittest

Eine MIDI-Spur wird mit folgenden Einstellungen zur Aufnahme scharfgestellt:

Abbildung 3: Konfiguration einer MIDI-Spur beim MIDI-Unittest

Anschließend wird die Aufnahme gestartet:

Abbildung 4: Starten der Aufnahme des MIDI-Unittests

Das in Abbildung 5 Ergebnis wird erwartet:

Abbildung 5: Ergebnis einer Aufnahme des MIDI-Unittests

Das Ergebnis zeigt, wie die Note C4 auf der Pianoroll in der DAW zunächst an und aus geschalten wird, Anschließend wird das Maximum und Minimum des Pitchbends übertragen. Im letzten Test werden die vorherigen MIDI-Übertragungen kombiniert, indem die Note C4 angeschaltet wird und danach ein kontinuierliches Pitchbend in Form von drei linearen Rampen angewandt

/T0030/ Ausgabe: Live-Konversion

Eingelesene Noten werden bei aktivierter Aufzeichnung in der DAW auf Pianorolls angezeigt und gespeichert.

Eine MIDI-Spur wird mit folgenden Einstellungen zur Aufnahme scharfgestellt:

Abbildung 6: Konfiguration einer MIDI-Spur beim Live-Konversion Test

Anschließend wird die Aufnahme gestartet:

Abbildung 7: Starten der Aufnahme des Live-Konversionstest

Beim Anschlagen der tiefen E-Saite wurde folgendes Ergebnis aufgezeichnet

Abbildung 8: Ergebnis der Live-Konversion

# Projektmanagement

## Arbeitsaufteilung

Daniel Bräumann

- Implementierung der analogen Signalverarbeitungskette

- Entwurf des Tiefpassfilters und Verstärkers

- Vermessung des analogen Frontend

Simon Grundner

- Schaltungsentwurf

- Prototypenbau

- Platinen Entwurf

- Code-Grundgerüst und Kernel

- Audiosampling

- MIDI-Interfacing

Laurenz Hölzl

- Implementierung der FFT

- Fertigung der Testdaten

- Finetuning der Sample- und FFT-Parameter

## GANTT-Diagramme

## Projektverwaltung

Um das Projekt während der Entwicklungsphase zu verwalten, wurde GitHub verwendet. GitHub ist eine weitverbreitete, webbasierte Plattform, mit welcher man das Projekt, in einer sogenannten „Repository“ ablegen und von dort aus verwalten kann. Besonders bei Softwareprojekten erleichtert GitHub den Arbeitsfluss immens, da die Plattform einige ausschlaggebende Benefits mit sich bringt.

### Versionskontrolle

GitHub ermöglicht einen strukturierten Arbeitsfluss. Ein sogenannter „Commit“ wird ausgeführt, wenn ein Kollaborator mit einem Arbeitsschritt fertig ist. Dieser Commit wird mit einer Überschrift, welche den Arbeitsschritt kurz beschreibt, einer detaillierten Beschreibung und einer Prüfsumme versehen. Mithilfe der Prüfsumme kann zu jederzeit auf diesen Commit referiert werden. Dies stellt sicher, dass Änderungen am Projekt fortlaufend dokumentiert sind.

Die Plattform ermöglicht das Erstellen von Abzweigungen vom Hauptprojekt, im folgenden „Branches“ genannt, mit denen Änderungen vorgenommen werden können, ohne dass das beständige Projekt verändert wird. Wenn nun während der Entwicklung kritische Änderungen erfolgen, zum Beispiel ein Refactor oder ein neues Feature, ist man gegen mögliche fatale Fehler abgesichert.

Sobald ein Kollaborator seine Arbeit an einem Branch erledigt hat, wird eine Pull-Request erzeugt bei dem der Kollaborator eine Anfrage an den Administrator oder Projektleiter der Repository schickt, um den Code in das Hauptprogramm zu integrieren. Nach der Genehmigung kommt der Merge-Algorithmus von GitHub zum Einsatz, welcher neue Änderungen in die Code-Base einfügt. Kann der Algorithmus den Code nicht automatisch integrieren, kann auch manuell entschieden werden, ob ein Code-Abschnitt in den Main-Branch vereinigt wird oder nicht.

### Integrierte Tools

#### Trello

Trello ist eine webbasierte Projektmanagement-Software, welche es dem Team ermöglicht hat, die einzelnen Aufgaben visuell zu organisieren. Mittels einer flexiblen Board-Struktur können Karten mit den Arbeitsaufgaben in Listen organisiert werden.

Die Karten können mit Checklisten, Fälligkeitsdaten und Benutzerzuweisungen versehen werden, um den Überblick über die Aufgaben und Fortschritt zu behalten.

Abbildung 9: Trello Liste mit zwei Karten

Abbildung 9: Trello Liste mit zwei Karten

Auf der Website des Repository sind unter dem Reiter „Projects“ die Trello-Boards für das Projekt vorhanden.

#### GitHub Copilot

Abbildung 10: Copilot Logo

Abbildung 10: Copilot Logo

GitHub Copilot ist	 ein auf künstlicher Intelligenz (KI)-basiertes Tool von GitHub und kann als Erweiterung für den Visual Studio Code Editor installiert werden. Copilot ist darauf optimiert, Code anhand der bereits eingegebenen Informationen in der Datei zu generieren oder vervollständigen. Dieses Werkzeug war beim Entwickeln eines Code-Prototypen sehr hilfreich. Es ist jedoch nötig, die generierten Codeblöcke immer zu validieren.

# Grundlagen und Methoden

## Grundlagen Filter

### Warum werden Filter benötigt?

Filter werden in der Elektronik verwendet, um unerwünschte Frequenzen aus einem Signal zu entfernen oder zu reduzieren. Ein Filter kann in der Lage sein, ein bestimmtes Frequenzband durchzulassen und alles außerhalb dieses Bereichs zu unterdrücken, oder bestimmte Frequenzen zu unterdrücken und den Rest durchzulassen.

Filter werden in vielen Bereichen der Elektronik eingesetzt, wie zum Beispiel in der Tontechnik, wo sie zur Entfernung von Rauschen und anderen Störungen verwendet werden. Ein anderer Anwendungsfall ist in der Datenkommunikation, wo sie zur Verarbeitung von Signalen und zur Entfernung von Interferenzen eingesetzt werden.

Insgesamt sind Filter ein wichtiges Werkzeug in der Elektronik, um die Qualität von Signalen zu verbessern und unerwünschte Störungen zu entfernen.

### Analoge Filter

#### Passive Filter

Abbildung 11: passiver LCR-Tiefpass [37]

Abbildung 11: passiver LCR-Tiefpass [37]

Ein passiver Filter besteht ausschließlich aus passiven Bauelementen, wie Widerstand, Spule und Kondensator. Mithilfe dieser Bauteile kann man keine Leistungsverstärkung erzielen. Weiters benötigt dieser Filter keine externe Stromquelle für den Betrieb.

Der Lastwiderstand ist normalerweise nicht vom restlichen Netzwerk isoliert, dadurch kann die Charakteristik der Schaltung und der Filterprozess bei Veränderung der Last beeinflusst werden. Da ein passiver Filter keine Bandbreitenbeschränkungen aufweist, ermöglicht dies einen zufrieden-stellenden Betrieb bei sehr hohen Frequenzen. Allerdings tendiert die in der Schaltung verwendete Induktivität bei niedrigeren Frequenzen größer zu sein, da diese den Stromfluss im Wechselstromkreis verzögert. Außerdem steigen die Kosten, wenn eine höhere Qualität und eine kleine Größe erwünscht ist. Weiters erzeugen passive Filter aufgrund des thermischen Rauschens in den Elementen ebenfalls ein hörbares Rauschen. Jedoch kann dies bei richtiger Auslegung der Bauteile minimiert werden.

Weil keine Verstärkung vorhanden ist, muss diese zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. Dazu werden oft Pufferverstärker verwendet, da diese das Signal nicht verzerren. [1]

Abbildung 12: aktiver Tiefpass [38]

Abbildung 12: aktiver Tiefpass [38]

Aktive Filter

Im Gegensatz zu passiven Filtern, die nur aus passiven Bauelementen bestehen, kommen bei aktiven Filtern Transistoren oder Operationsverstärker zum Einsatz, außerdem werden keine Induktoren verwendet. Anders als bei passiven Filtern benötigen aktive Filter aufgrund der energieverbrauchenden, aktiven Elemente eine externe Stromquelle. [1]

Da keine Spulen zum Einsatz kommen, wird die Schaltung kompakter. Die Eingangsimpedanz ist hoch und die Ausgangsimpedanz ist niedrig, so können niedrige Lasten am Ausgang angesteuert werden. Weiters ist die Last von der internen Schaltung isoliert, daher hat die Veränderung der Last keinen Einfluss auf die Charakteristik des Filters.

Das Ausgangssignal hat eine Leistungsverstärkung, auch können die Parameter wie Verstärkung und Grenzfrequenz beliebig angepasst werden. Probleme bei aktiven Filtern sind, dass eine Änderung in der Stromversorgung eine Änderung der Ausgangssignalgröße verursachen kann, weiters werden die Hochfrequenzbereiche durch die Eigenschaften der aktiven Elemente begrenzt. Außerdem können Rückkopplungsschleifen, die zur Regelung der aktiven Komponenten verwendet werden, zu Schwingungen und Rauschen beitragen.

### Unterschied zwischen aktiven und passiven Filtern

- Bei passiven Filtern wird die Energie des Signals verbraucht, es ist jedoch keine Leistungsverstärkung verfügbar, während bei aktiven Filtern eine Leistungsverstärkung zur Verfügung steht.

- Aktive Filter benötigen eine externe Stromquelle. Passive Filter arbeiten nur am Eingangssignal.

- Ausschließlich passive Filter verwenden Induktivitäten.

- Aktive Filter verwenden Transistoren und Operationsverstärker, die aktive Bauelemente sind.

- Passive Filter haben theoretisch keine Frequenzbegrenzungen, während aktive Filter von den aktiven Elementen eine Einschränkung aufweisen.

- Außerdem sind passive Filter etwas stabiler und können auch großen Strömen standhalten.

- Passive Filter sind preiswerter als aktive Filter, jedoch sind aktive Filter meist kompakter.

### Operationsverstärker

Abbildung 13: Schaltbild OPV

Abbildung 13: Schaltbild OPV

Der Operationsverstärker (OPV) ist eines den vielseitigsten Bauelemente in der Elektronik. OPVs sind elektronische Verstärker, deren Name sich vom mathematischen Begriff „Operator“ ableiten lässt, da dieser die Rechenoperationen durchführt. Operationsverstärker haben meist zwei Eingänge und einen Ausgang, worüber Signale verstärkt, addiert, subtrahiert, integriert, differenziert und geschaltet werden. Der OPV kommt oft als Differenzenverstärker zum Einsatz, sodass ein Signal an einem Eingang anliegt, welches über den Ausgang zum Eingang zwei rückgekoppelt wurde. Damit lassen sich schnell und unkompliziert mit Hilfe von Widerständen und Kondensatoren Verstärkerschaltungen realisieren. Weiters kommen zu diesen Ein- und Ausgängen noch Anschlüsse für die Spannungsversorgung hinzu. Man spricht hier von aktiven Bauteilen, welche eine Verstärkung bereitstellen können, also wird auch hier eine Versorgungsspannung benötigt.

Die obige Grafik zeigt das Schaltbild eines Operationsverstärkers. Er besitzt zwei Eingänge – einen invertierenden und einen nichtinvertierenden – und einen Ausgang. Verstärkt wird nur die Differenzspannung UD zwischen den beiden Eingängen. [2]

Für die Differenzverstärkung gilt: UD=UP-UN					(1)

Für die Ausgangsspannung gilt: Ua=v*UD=v*(UP-UN)			(2)

#### Eigenschaften des OPVs

Operationsverstärker sind besonders vielseitig einsetzbar. Ihre Funktionen hängen hauptsächlich von der externen Beschaltung des OPVs ab [2]. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Verstärker ist der Unterschied gar nicht so groß. Während ein Transistorverstärker festgelegte Eigenschaften aufgrund seiner Schaltung aufweist, wird die Funktionsweise eines Operationsverstärkers erst durch seine externe Beschaltung definiert [2]. Die Eingänge N und P sowie der Ausgang A beziehen sich auf ein gemeinsames Massepotenzial. Der OPV kann eine Spannungsdifferenz zwischen den Eingängen N und P verstärken, wobei der Verstärkungsfaktor v durch die äußere Beschaltung bestimmt wird. Die Ausgangsspannung ist in Phase mit der Eingangsspannung am nicht-invertierenden Eingang.

OPVs haben ähnlich wie herkömmliche Verstärker Kennlinien, die die Verstärkungscharakteristik beschreiben. Diese Kennlinien werden als "Ausgangssteuerbarkeit" bezeichnet. Da es keine perfekten OPVs mit unendlicher Verstärkung gibt, ist es wichtig, diese Kennzahlen zu berücksichtigen, um die Schaltung in einem vernünftigen Arbeitspunkt zu betreiben. Dies hilft, Verzerrungen, Sättigungs- und Clipping-Effekte zu vermeiden. [2]

Abbildung 14: Differenzenverstärkung OPV

Abbildung 14: Differenzenverstärkung OPV

In Abbildung 15 wird die Differenzverstärkung eines Operationsverstärkers, die auch als Leerlaufverstärkung bekannt ist, dargestellt. Diese Verstärkung hängt von der Versorgungsspannung des OPVs ab und hat ihre Grenzen im Sättigungsbereich, der sowohl im Negativen als auch im positiven Bereich auftritt. Im Idealfall ist die Leerlaufverstärkung linear und frequenzunabhängig, aber bei einem realen Operationsverstärker gibt es aufgrund seiner Bandbreite eine obere Grenzfrequenz. [2]

Abbildung 15: Invertierender OPV

Abbildung 15: Invertierender OPV

Invertierender und nicht-invertierender OPV

Diese Abbildung zeigt die Konfiguration als invertierenden Verstärker. Der Strom fließt von der Wechselstromquelle durch R1 und R2(hier R1=1k und R2=3k). Da die Eingangs-impedanz sehr hoch ist, wird der Strom durch den OPV vernachlässigbar klein. Das Ausgangssignal ist zum Eingangssignal invertiert, das Verhältnis aus R1 zu R2 ergibt den Verstärkungsfaktor. [3]

Dadurch gilt: Ua=-Ue*R2R1								(3)

Der OPV versucht den invertierenden Eingang auf dasselbe Potential, wie des positiven Eingangs, also Masse zu bringen. Das Ausgangssignal muss also so verstärkt werden, um den Spannungsabfall an R2 zu kompensieren. Die Spannung würde in diesen Fall verdreifacht werden, was einen Verstärkungsfaktor v=3 ergeben würde.

Abbildung 16: Nichtinvertierender OPV

Abbildung 16: Nichtinvertierender OPV

Diese Abbildung zeigt jetzt die gegenteilige Schaltung. Der nicht-invertierende Verstärker arbeitet ebenso mit Gegenkopplung, die Widerstände R1 und R2 bilden einen Spannungsteiler (in diesem Fall ist R1=1k und R2=2k), der als unbelastet angenommen wird, da der nicht-invertierende Eingang eine hohe Eingangsimpedanz besitzt. [3]

Für den Verstärkungsfaktor gilt: Ua=Ue1+R2R1				(4)

Auch hier wird eine Verstärkung von drei erreicht. Es kommt bei Schaltungen dieser Art weniger auf die Widerstandswerte, sondern mehr auf deren Verhältnis an. Jedoch fließt bei zu niedrigem Wert ein hoher Strom, den der Operationsverstärker im Feedbackloop leisten muss, dies kann zu Verzerrungen oder Überhitzungen des OPVs führen. Anderenfalls sind zu hohe Werte ebenfalls kritisch, da sie zu erhöhtem Rauschen oder Oszillation führen können. [3]

Damit ein Operationsverstärker als Differenzverstärker verwendet werden kann, muss ein Teil des Ausgangssignals an einen der Eingänge zurückgeführt werden. [3] Dies wird als Gegenkopplung oder Feedback bezeichnet. Zunächst wird die einfachste und am häufigsten verwendete Operationsverstärkerschaltung betrachtet, der Impedanzwandler, der auch als Spannungsfolger bezeichnet wird.

Abbildung 17: OPV als Impedanzwandler

Abbildung 17: OPV als Impedanzwandler

Der Spannungsfolger weist eine Verstärkung von eins auf und somit der Eingangsspannung „folgt“. Wenn die Spannung am positiven Eingang erhöht wird, erkennt der OPV das unterschiedliche Potential und verstärkt die Ausgangsspannung, bis beide Potentiale wieder ident sind. Da die Eingangsimpedanz sehr hoch und die Ausgangsimpedanz sehr gering ist, ist das Ziel einen Verbraucher mit kleiner Impedanz an eine Quelle anschließen zu können, ohne die Quellschaltung zu sehr zu belasten. [3]

### Unterschied zwischen analoge und digitale Filter

Analoge Filter sind leicht zu implementieren, da man das zu filternde kontinuierliche Signal am Eingang einspeisen kann. Digitale Filter hingegen, arbeiten zeitdiskret. Anstatt eine analoge Schwingung, nehmen sie einen Datenstrom als Eingang, welcher aus Samples (Abtastwerte) des Signals besteht. Um das Signal in die Samples zu zerlegen, liest ein Analog-Digital-Umsetzer in jeder Abtastperiode den Momentanwert des Signals ein. Die Abtastfrequenz wird dabei so Hoch gewählt, dass das Signal aus den Samples möglichst genau rekonstruiert werden kann. (siehe 4.1.6.1)

Digitale Filter bieten einige Vorteile. Dazu zählt, dass ein einziger Filter mehrere Eingangssignale filtern kann, ohne etwas an der Hardware geändert zu haben. Weiters variieren die Filtereigenschaften nicht mit den Umgebungsbedingungen, wonach immer eine konstante Leistung herrscht.

((((Die Hauptanwendungen für digitale Filter sein zum Beispiel die Trennung von kombinierten Signalen und die Wiederherstellung von verzerrten Signalen. Digitale Filter erzielen hier meist bessere Ergebnisse, aber diese Probleme sind auch mittels Analogfilter problemlos zu lösen.))))

Weiters unterscheiden sie sich in der Bandbreite. Bei Analogfiltern sind die Filterkomponenten, wie Spule und Kondensator für die Bandbreite verantwortlich. Durch die Auswahl und Kombination dieser Komponenten kann die Bandbreite des Filters eingestellt werden. Es ist auch möglich, die Bandbreite durch Änderung der Filterparameter wie der Güte oder der Resonanzfrequenz anzupassen. Die entscheidenden Faktoren für die Änderung der Bandbreite bei digitalen Filtern ist die Abtastrate und Filtercharakteristik. So führt eine Erhöhung der Abtastrate zu einer höheren Bandbreite.

In beiden Fällen kann die Bandbreite durch die Einstellung von Filterparametern wie der Grenzfrequenz oder der Verstärkung beeinflusst werden. Die genauen Einstellungen hängen jedoch von den spezifischen Anforderungen des Filters und der Signalverarbeitung ab.

Digitale Filter weisen eine höhere Latenz als Analogfilter auf, was als Nachteil zu sehen ist. Dazu kommen noch eine geringere Bandbreite und ein störendes Quantisierungsrauschen.

Analoge Filter werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, z.B. in der Tontechnik, wie in Verstärker und Equalizern, um unerwünschte Rausch- und Störgeräusche herauszufiltern und die Klangqualität zu verbessern. Auch in der Telekommunikation sind sie von wichtiger Bedeutung. Hier werden Filter verwendet, um das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern und unerwünschte Signale zu unterdrücken. Zum Beispiel in Mobilfunkgeräten, um Interferenzen von benachbarten Frequenzen zu reduzieren. Sie können auch Rauschen entfernen, um klare Messergebnisse zu erhalten, ein Anwendungsbereich hierfür ist ein Elektrokardiogramm (EKG).

#### Shannon-Nyquist Theorem

Das Shannon-Nyquist Theorem ist ein Abtasttheorem, welches besagt, dass die Abtastfrequenz eines analogen Signals mindestens doppelt so hoch wie die höchste Frequenzkomponente des Signals sein muss. Dies ist aufgrund der sogenannten Nyquist-Frequenz möglich, die die höchste Frequenz angibt, die durch die Abtastung erfasst werden kann.

| fAbtast>5*fmax | (5) |
| --- | --- |

Dieses Abtasttheorem ist vor allem in der digitalen Signalverarbeitung und digitalen Kommunikation von Bedeutung, da es als Grundlage für die Abtastung, Kodierung und Quantisierung gilt.

## Aktiver Filter

### Sallen-Key-Filter

Der Sallen-Key Filter ist einer der meistgenutzten Filter in der Signalverarbeitung, um Frequenzen in einem Signal zu verstärken oder abzuschwächen. Der Filter besteht lediglich aus einem Operationsverstärker und einigen passiven Bauelementen, weswegen er als aktiver Filter bezeichnet wird. Es ist wichtig zu beachten, dass der Sallen-Key eine Filtertopologie und keine Filtercharakteristik, wie Butterworth, Bessel usw. Jedoch können verschiedene Charakteristiken in verschiedene Topologien implementiert werden, je nach Änderung der Komponentenwerte verändert sich die Filtercharakteristik.

Sallen-Key werden meist als Tief- oder Hochpass verwendet, wobei bei Erweiterung auch ein Bandpass ermöglicht wird. Weiters weist der Sallen-Key eine gute Linearität und eine geringe Verzerrung auf, was es zu einer effektiven Lösung für die Signalverarbeitung macht. Dazu ist diese Topologie sehr leicht zu realisieren und auch in der Lage eine hohe Güte zu erreichen, was dazu führt, dass unerwünschte Frequenzen sich sehr stark unterdrücken lassen oder spezifische Frequenzen sehr genau verstärken lassen.

Abbildung 19: Sallen-Key Tiefpass (links) & Hochpass (rechts)

Abbildung 19: Sallen-Key Tiefpass (links) & Hochpass (rechts)

Jedoch gibt es auch Nachteile des Sallen-Key Filters. Dazu zählen eine begrenzte Bandbreite und hohe Empfindlichkeit bei Veränderung der passiven Komponenten, die zu einer Verschiebung der Filtercharakteristik führen können. Daher sollte die Überwachung der Filtercharakteristik an oberster Stelle stehen, um eine unerwünschte Veränderung zu bemerken. [2]

#### Unterschiede in den Ordnungen

Abbildung 20: Filter erster Ordnung

Abbildung 20: Filter erster Ordnung

Abbildung 21: Filter zweiter Ordnung

Abbildung 21: Filter zweiter Ordnung

Filter gibt es in diversen Ordnungen, mit jeweils anderen Eigenschaften. So ist es auch beim Sallen-Key der Fall. Eine Änderung, die sofort auffällt, ist der Aufbau der Schaltung. Während beim Sallen-Key erster Ordnung nur jeweils ein Widerstand und Kondensator verwendet werden, benötigt ein Filter zweiter Ordnung vier passive Bauteile.

Abbildung 22: Flankensteilheit der Ordnungen [28]

Abbildung 22: Flankensteilheit der Ordnungen [28]

Weiters unterscheiden sich die Ordnungen auch in der Flankensteilheit. In erster Ordnung fällt die Kurve um 20dB/Dekade (6dB/Oktave), bei einem Sallen-Key zweiter Ordnung beträgt die Flankensteilheit 40dB/Dekade (12db/Oktave).

Während der Sallen-Key erster Ordnung nur eine Resonanzfrequenz hat, hat der Sallen-Key zweiter Ordnung zwei Resonanzfrequenzen. Diese beeinflussen die Filtercharakteristik maßgeblich in deren Umgebung. Auch die Dämpfung verändert sich je nach Ordnung. Das bedeutet, dass ein Filter zweiter Ordnung eine höhere Dämpfungsfähigkeit aufweist und somit unerwünschte Frequenzen besser unterdrücken, kann als ein Filter erster Ordnung. [4]

### Butterworth

Abbildung 23: Butterworth Frequenzverhalten [35]

Abbildung 23: Butterworth Frequenzverhalten [35]

Die Butterworth Filtercharakteristik ist eine der beliebtesten Charakteristiken, da sie einen flachen Durchgangsbereich aufweist, was bedeutet, dass die Verstärkung im Frequenzbereich möglichst gleichmäßig ist. Weiters weist sie eine maximale lineare Phasenreaktion auf, was bedeutet, dass alle Frequenzen innerhalb des Durchlassbereichs des Filters ohne Phasenverschiebung passieren. Dies ist ein wichtiger Vorteil bei der Verarbeitung von Signalen, bei denen eine gleichmäßige Phase erforderlich ist, wie zum Beispiel bei der Signalübertragung oder in der Audio- und Musikproduktion.

Die Übertragungsfunktion ist charakterisiert durch eine Glättungskurve, die zu einem sanften Roll-Off führt. Dies führt zu einem Kompromiss zwischen der Dämpfung von unerwünschten Frequenzen und der Aufrechterhaltung einer möglichst linearen Phasenreaktion innerhalb des Durchlassbereichs. Als Roll-Off wird der Abgang nach der Grenzfrequenz bezeichnet. Ideal „Brick wall“ Response bedeutet, dass die Abschwächung perfekt und abrupt ist und keine Verzerrungen vorkommen. Außerdem ist die Butterworth Charakteristik für ihre hohe Stabilität bekannt. Anders als bei anderen Filtertypen, wie Chebyshev- oder Elliptischen-Filter, die ein Rippelverhalten in der Übertragungsfunktion aufweisen, weist ein Butterworth-Filter keine unerwünschten Spitzen oder Wellen auf. Dadurch wird die Filterleistung und Genauigkeit der Signalverarbeitung verbessert.

Abbildung 24: Frequenzverhalten der Filtercharakteristiken [34]

Abbildung 24: Frequenzverhalten der Filtercharakteristiken [34]

#### Toleranzschema

Abbildung 25: Toleranzschema [33]

Abbildung 25: Toleranzschema [33]

Um einen Filter erfolgreich zu dimensionieren, müssen zuallererst die Anforderungen des zu entwerfenden Filters festgelegt werden, das sogenannte Toleranzschema. Dies beschreibt die zulässigen Bereiche des Amplitudengangs, dazu wird der Frequenzgang in drei Arbeitsbereiche unterteilt.

- Im Durchlassbereich wird die maximal erlaubte Welligkeit des Amplitudengangs angegeben. Das Nutzsignal soll außerdem möglichst nicht beeinträchtigt werden. Der Toleranzbereich wird durch das Verhältnis AD,minAD,max festgelegt, wobei AD die Grundverstärkung des Filters ist.

- Der Übergangsbereich ist jener Bereich, wo die Dämpfung des Filters bis auf die vom Sperrbereich festgelegte Mindestdämpfung anwachsen soll.

- Die Mindestdämpfung wird zu Beginn des Sperrbereichs bei ΩS spezifiziert. Diese wird mit dem Quotienten AS,maxAD,max angegeben.

### Mathematische Beschreibung

#### Allgemeine Herleitung der Übertragungsfunktion

Bei der allgemeinen Herleitung der Übertragungsfunktion werden die Bauteile durch Impedanzen ersetzt. Außerdem wird der Operations-verstärker als ideal angenommen, deshalb hat diese Schaltung bei A nur einen Knotenpunkt. Es wird eine komplexe Frequenzvariable p=s=jω verwendet, um die Herleitung übersichtlicher zu gestalten. Diese Herleitung kann zur Weiteren Berechnung eines Tiefpasses oder Hochpasses verwendet werden. [5]

Abbildung 26: Schaltbild Filter zweiter Ordnung

Abbildung 26: Schaltbild Filter zweiter Ordnung

I1s=I2s+I3s

I1s=Ues-Ur(s)Z1(s)

I2s=Urs-Ua(s)Z4(s)

I3(s)=Ur(s)Z2s+Z3(s)

I3s=Ua(s)v*Z3(s)

I1=I2+I3

durch Einsetzen den Teilgleichungen:

Ue-UrZ1=Ur-UaZ4+Uav*Z3

mit: Ur=I3*(Z2+Z3)

Ue-I3*Z2+Z3Z1=I3*Z2+Z3-UaZ4+Uav*Z3

UeZ1-Ua*Z2+Z3v*Z1*Z3=Ua*Z2+Ua*Z3-Ua*v*Z3+Ua*Z4v*Z3*Z4

UeZ1-Ua*Z2+Z3v*Z1*Z3=Ua[Z2+Z4+Z31-v]v*Z3*Z4

UeZ1=Ua[Z2+Z4+Z31-v]v*Z3*Z4+Ua(Z2+Z3)v*Z1*Z3

UeZ1=Ua{Z1Z2+Z4+Z31-v+Z4Z2+Z3}v*Z1*Z3*Z4

Allgemeine Übertragungsfunktion:

| UaUe=v*Z3*Z4Z1*Z2+Z1*Z4+Z2*Z4+Z3*Z4+Z1*Z31-v | (6) |
| --- | --- |

#### Sallen-Key-Tiefpass 2. Ordnung

Abbildung 27: Schaltbild Sallen-Key zweiter Ordnung

Abbildung 27: Schaltbild Sallen-Key zweiter Ordnung

Für die obige Schaltung wird bei einen Tiefpass 2. Ordnung die Impedanzen Z1 und Z2 ohmsche Widerstände eingesetzt. Für Z3 und Z4 werden kapazitive Blindwiderstände verwendet. [5]

Sallen-Key TP mit Verstärkung:

Xc=1jωc

Z3=1s*C1 ; Z4=1s*C2

Hs=U asU es=v*1s*C1*1s*C2R1R2+R11s*C2+R21s*C2+1s*C1*1s*C2+R11s*C1(1-v)

H(s)=vR1R2C1C2s2+C1sR1+R2+1+R1C2s1-v

| H(s)=v1+R1R2C1C2s2+s[C1R1+R2+R1C2(1-v)] | (7) |
| --- | --- |

allgemein normierter TP 2. Ordnung:

H(s)=11+jωωg2=11-ωωg2+jaωωg

Mit s = jω folgt:

| H(s)=v1-R1R2C1C2ω2+jω[C1R1+R2+R1C21-v] | (8) |
| --- | --- |

Durch einen Vergleich sich entsprechender Komponenten im normierten allgemeinen TP-Filter zweiter Ordnung können Grenzfrequenzen und Dämpfungswerte (a) für unterschiedliche Dimensionierungen von R und C ermittelt werden. Die Simulationsergebnisse für unterschiedliche Verstärkungen sind auf den Ausgangswert 0dB gesetzt. Die Amplitudenerhöhung nimmt bei Verstärkung größer 1,5 deutlich zu.

ωωg2=R1R2C1C2ω2

ωg2=1R1R2C1C2 ; fg=12πR1R2C1C2

aωωg=ωC1R1+R2+R1C21-v

| a=ωgC1R1+R2+R1C21-v | (9) |
| --- | --- |

Nach Einsetzen von ωg:

a=C1R1+R2+R1C2(1-v)R1R2C1C2

a…Dämpfung

Mit R1=R2=R und C1=C2=C

fg=12πRC ; a=3-v

Wenn Widerstände und Kondensatoren unterschiedliche Werte haben:

| fg=12πR1R2C1C2 | (10) |
| --- | --- |

Abbildung 28: Dämpfungskurven

Abbildung 28: Dämpfungskurven

In Abbildung 28 ist zu sehen, wie sich die Dämpfungskurve mit diversen Faktoren verändert. Der Dämpfungsfaktor beschreib die Fähigkeit eines Systems, unerwünschte Schwingungen abzuschwächen oder zu unterdrücken. Man sieht, dass bei einer niedrigen Dämpfung das System mehr Zeit benötigt, um abzuklingen bzw. hält die Schwingung länger an. Anders als bei einem hohen Dämpfungsfaktor, wo sich das System schneller beruhigt. [5] Die gelernte Grundlagenarbeit wurde in Kapitel 5.2.2 verwendet, wobei sich die verwendete Schaltung von der in Abbildung 27 etwas abweicht.

## Grundlagen der digitalen Signal-Verarbeitung (DSV)

### Allgemein

Schlägt man auf einer Gitarre eine Saite an, so schwingt diese mit einer gewissen Frequenz. Am ESP32 soll nun mithilfe eines Algorithmus die Frequenz und daraus folgend die gespielte Note erkannt werden. Hierfür wird der Fast Fourier Transform (FFT) Algorithmus verwendet. Mithilfe der FFT kann das Frequenzspektrum des Signals ermittelt werden.

Aufgrund des Aufbaus einer E-Gitarre gibt es neben der Grundfrequenz aber noch eine Vielzahl anderer Schwingungen, welche beispielsweise durch das Kabel, Holz oder Pickup (Tonabnehmer) der Gitarre auftreten können. Diese „Zusatzschwingungen“ treten bei allen Instrumenten in einer individuellen Kombination auf und sind der Grund, warum sich die gleiche Note auf zum Beispiel Klavier und Gitarre unterschiedlich anhört.

Spielt man einen Ton auf einem Instrument so treten neben dem Grundton noch sogenannte Obertöne oder Teiltöne auf. Diese sind höher als der tatsächlich gespielte Grundton und stellen bei dessen Erkennung eine maßgebliche Herausforderung dar.

Um ein möglichst obertonfreies Signal zu gewährleisten, ist es ratsam, den Pickup, welcher am Hals sitzt zu wählen. Die Brücke reflektiert einige Schwingungen und beeinflusst dadurch das Signal.

[6]

Abbildung 29: Aufbau einer E-Gitarre

### Einleitung Fourier Transformation

Die Fourier Transformation ist eine Integraltransformation, welche 1822 von Jean Baptiste Fourier eingeführt wurde und genutzt wird, um das diskrete Frequenzspektrum aperiodischer Signale zu ermitteln. Ihr gegenüber steht die Fourier Reihe, mit welcher sich das Spektrum periodischer Funktionen berechnen lässt. Sie ist in vielen Bereichen von Wissenschaft und Technik unerlässlich. Vor allem bei der Datenkomprimierung spielt sie eine große Rolle. Um sie von einem Computer ausführen zu lassen gibt es die Diskrete Fourier Transformation (DFT) und die Schnelle Fourier Transformation (FFT).

Eigentlich handelt es sich beim FFT-Algorithmus nur um eine Möglichkeit die DFT mit hoher Geschwindigkeit durchzuführen. James Cooley und John W. Tukey wiederentdeckten ihn im Jahr 1965. Wiederentdeckung deshalb, weil Carl Friedrich Gauß den Algorithmus in seiner ersten Form bereits 1805 entdeckte und verwendete, diese aber nie publizierte. Erst die durch diesen Algorithmus erreichte hohe Durchführungsgeschwindigkeit ermöglicht eine so breit gefächerte Anwendung.

Abbildung 30: Veranschaulichung Fourier Transformation

Abbildung 30: Veranschaulichung Fourier Transformation

[7]

### Ursprung der Fourier Transformation

#### Fourier Reihe

1807 fand Jean Baptiste Fourier heraus, dass sich eine periodische Funktion als eine Linearkombination von Sinus- und Cosinus-Schwingungen, eine sogenannte Fourier-Reihe, ausdrücken lässt:

| xpt= a02+k=1∞(ak*cos2πkf0t+bk*sin⁡(2πkf0t)) | (11) |
| --- | --- |

Hierbei sind ak und bk sogenannte Fourier-Koeffizienten, welche den Amplituden der entsprechenden (also kten) Schwingungsanteile gleichkommen. Für den Fall „k=0“ existiert das, den arithmetischen Mittelwert darstellende, zeitunabhängige Glied a02. Die Grundfrequenz der Fourier-Reihe ist über f0 dargestellt.

Wird nun die Cosinus-Funktion durch cosjωt=12*(e-jωt+ejωt) und Sinus-Funktion durch sinωt=12j*(ejωt-e-jωt) ersetzt so erhält man die komplexe Fourier-Reihe.

| xpt=k=-∞∞ck*ejωt | (12) |
| --- | --- |

Der Koeffizient ck ist der komplexe Fourier Koeffizient, aus welchem sich Amplituden und Phasen der Harmonischen berechnen lassen. Multipliziert man hier beide Seiten mit e-jωt und integriert diese anschließend von -T02 bis T02 erhält man die als Analysegleichung bezeichnete Bestimmungsgleichung:

| ck=1T0*-T02T02xpt*e-jωtdt | (13) |
| --- | --- |

Das Bestimmen von ck über eine Integration gestaltet sich in der Praxis sehr mühsam. Mithilfe der FFT lassen sich diese Koeffizienten viel einfacher und effizienter berechnen. [8, p. 25 ff.]

#### Von der Fourier Reihe zur Fourier Transformation

Da die Fourier Reihe in ihrer Anwendung auf periodische Signale beschränkt ist, wurde die Fourier Transformation eingeführt. Wie bereits erwähnt wird diese genutzt, um das diskrete Frequenzspektrum aperiodischer Signale zu ermitteln. Damit dies möglich wird, wird das Eingangssignal als periodisches Signal angenommen, wobei seine Periode unendlich groß ist. Sie lässt sich herleiten, indem man in der Gleichung für die komplexe Fourier Reihe ck durch das Integral aus der Analysegleichung und xpt durch xt ersetzt.

| xt=k=-∞∞-T02T02xt*e-jωtdt*ejωt*1T0 | (14) |
| --- | --- |

Hierbei entspricht kf0 einem Punkt auf der Frequenzachse und kann daher als f geschrieben werden. Da die Periode eines aperiodischen Signals T0=∞ ist die Grundfrequenz f0=1T0 demzufolge unendlich klein und wird als deshalb mit df ersetzt.

| xt=-∞∞-∞∞xt*e-jωtdt*ejωtdt | (15) |
| --- | --- |

Das eingeklammerte Integral heißt Fourier Transformierte Xf und ist eine Funktion von f. Somit erhält man als Formel für die Fourier Transformation:

| Xf=-∞∞xt*e-jωtdt | (16) |
| --- | --- |

Dies kann nun auf xt umgeformt werden, womit sich die Inverse Fourier Transformation ergibt:

| xt=-∞∞Xf*ejωtdf | (17) |
| --- | --- |

Zusammenfassend kann gesagt werde, dass Xf die Fourier-Transformierte von xt und xt die inverse Fourier-Transformierte von Xf ist. Dabei gibt Xf die Stärke und Phase an mit welcher eine komplexe Sinusschwingung mit der Frequenz f im Signal xt vorhanden ist.
[8, p. 28 ff.]

### Herleitung der Diskreten Fourier Transformation

Tatsächlich handelt es sich bei der Diskreten Fourier Transformation (DFT) um eine Annäherung der Fourier Transformation, welche es ermöglicht sie effizient von einem digitalen Rechner berechnen zu lassen.

Hierbei wird die Formel für die Fourier Transformierte (16) als Ausgangspunkt genutzt. Das zeitkontinuierliche Signal wird durch seinen Abtastwert xnT und das Differential durch das Abtastintervall T ersetzt. Zur Annäherung des Integrals wird die Summe verwendet:

| Xsf=n=-∞+∞xnT*e-jωnT*T | (18) |
| --- | --- |

Da eine unendliche Anzahl an Abtastwerten unmöglich zu berechnen ist, werden eine endliche Anzahl N dieser herausgeschnitten/„gefenstert“ (engl: windowing). Außerdem kann der Faktor T aus „Bequemlichkeit“ weggelassen werden.

| Xswf=n=0N-1xnT*e-jωnffs | (19) |
| --- | --- |

Dies Funktion ist fs-periodisch und hat nur an N-Stellen linear unabhängige Funktionswerte. Ausgewertet wird sie an N gleichentfernten Frequenzstellen f=0, fsN, 2*fsN, …, N-1*fsN. Werden der Einfachheit halber wieder einige Faktoren (fsN, T) und die Kennzeichnung sw weggelassen ergibt sich die Definition (Analysegleichung) der DFT:

| Xk=n=0N-1xn*e-jkn2πN | (20) |
| --- | --- |

Die inverse DFT (IDFT) (Synthesegleichung) ist definiert als:

| xn=1Nk=0N-1Xk*ejkn2πN | (21) |
| --- | --- |

[8, p. 163 ff.]

#### Matrix-Interpretation der DFT

Führt man den Drehfaktor (engl: twiddle factor) WN= e-j2π/N ein, so kann die DFT und IDFT auch folgenderweise geschrieben werden:

| Xk=n=0N-1xn*WNkn | (22) |
| --- | --- |
| xn=1Nk=0N-1Xk*WN-kn | (23) |

Diese beiden Sequenzen lassen sich in Vektorform darstellen:

| xN=x[0]x[1]⋮x[N-1], XN=X[0]X[1]⋮X[N-1] | (24) |
| --- | --- |

Definiert man nun noch die DFT-Matrix:

| WN=11⋯11WN1⋯WNN-1⋮⋮⋮⋮⋮⋮1WNN-1⋯WN(N-1)(N-1) | (25) |
| --- | --- |

…so lässt sich die N-Punkte-DFT als Matrizenmultiplikation schreiben:

| XN=WNxN | (26) |
| --- | --- |

Multipliziert man die DFT mit der inversen DFT-Matrix (28) so wird die IDFT erhalten:

| xN=WN-1XN | (27) |
| --- | --- |

Definiert ist die inverse DFT-Matrix als:

| WN-1=1NWN* | (28) |
| --- | --- |

[8, p. 165 f.]

Somit lässt sich folgendes aussagen:

- „Die diskrete Fourier Transformation ist eine Multiplikation, nämlich des Signalvektors mit der DFT-Matrix. Das Resultat ist der DFT-Koeffizienten-vektor.“ [8, p. 166]

#### Eigenschaften der DFT

- „Die DFT einer Linearkombination von Signalen ist gleich der Linearkombination ihrer DFTs.“ [8, p. 169]

- „Die DFT und die IDFT sind N-periodisch.“ [8, p. 169]

- „Die Energie des Signals im Zeitbereich ist gleich der Energie des Signals im Frequenzbereich geteilt durch N.“ (Parceval-Theorem)
[8, p. 170]

- „Die DFT eines reellen Signals ist bezüglich dem Punkt k= N/2 symmetrisch.“ [8, p. 170]

#### DFT als Annäherung der Fourier Transformation

Vorausgesetzt ein zeitkontinuierliches Signal x(t) ist beschränkt auf ein Intervall der Dauer T0, dann lässt sich für dieses an den diskreten Frequenzpunkten fk=fsN durch die DFT folgendermaßen annähern:

| Xf¦f=kfsN≈TXk, k=-N2, …, -1, 0, 1, …N2-1 &:N gerade-N-12, …, -1, 0, 1, …N-12 &: N ungerade | (29) |
| --- | --- |

Die Messdauer NT muss hierbei größer oder gleich der Signaldauer T0 sein. Sollte das Messfenster länger sein als die Signaldauer, so wird der Signalvektor mit Nullen ergänzt, bis er die Länge N hat. Dadurch wird ebenfalls eine bessere graphische Auflösung erzielt. Durch Verkleinerung des Abtastintervalls T=1fs wird die physikalische Auflösung des Spektrums verbessert. Proportional zur Verkleinerung der Abtastintervalls wird auch der Approximationsfehler, welcher durch die Bandüberlappung entsteht.

[8, p. 171]

### Fast Fourier Transform

Gegensätzlich zur populären Meinung ist die FFT selbst keine Transformierte, sondern eine Methode zur effizienten Berechnung der DFT. Betrachtet man die Definition der DFT:

| Xk=n=0N-1xn*WNkn | (30) |
| --- | --- |

…so stellt man fest, dass der Rechenaufwand dieser, bei N*N Multiplikationen und N*N-1 Additionen, etwa N2 beträgt. Die Verwendung der FFT vermindert den Rechenaufwand, setzt aber voraus, dass N eine Zweierpotenz ist.

Zuerst wir die Folge x[n] in zwei Teile geteilt, die eine mit den geraden, die andere mit den ungeraden Abtastwerten. Die DFT-Summe kann nun ebenfalls in zwei Teilsummen aufgespalten werden:

| Xk=n=0N2-1x1n*WN2nk+WNk*n=0N2-1x2n*WN2nk | (31) |
| --- | --- |

Wobei WN2nk auch geschrieben werden kann als:

| WN2nk=e-j2πN2nk=e-j2πN/2nk=WN/2nk | (32) |
| --- | --- |

Somit ergibt sich:

| Xk=n=0N2-1x1n*WN2nk+WNk*n=0N2-1x2n*WN2nk=X1k+WNk*X2[k] | (33) |
| --- | --- |

Nun fällt auf, dass X1k und X2k die DFTs von x1n und x2n repräsentieren.

Das heißt, dass eine N-Punkte-DFT in zwei N/2-Punkte-DFT zerlegt wurde, welche jeweils nur mehr (N2)² Rechenoperationen erfordern. Die Multiplikation mit WNk und anschließende Addition benötigen nochmals N Operationen. Der endgültige Rechenaufwand beträgt somit 2N22+N.
Das folgende Signalflussdiagramm beschreibt die Aufspaltung einer 8-Punkte-DFT graphisch:

Abbildung 31: Aufspaltung 8-Punkte-DFT

Die Vorgehensweise der FFT ist somit eklatant: Die beiden N/2-Punkte-DFTs werden nun fortlaufend immer weiter zerlegt (in diesem Fall in je zwei N/4-Punkte-DFTs usw.) bis nur noch 2-Punkte-DFTs übrig sind. Das setzt jedoch voraus, dass es sich bei N um eine Zweierpotenz handelt. Die Anzahl der benötigten Zerlegungsschritte beträgt somit q=log2(N). Im folgenden Bild wird die weitere Zerlegung der 8-Punkte-DFT dargestellt:

Abbildung 32: weitere Zerlegung 8-Punkte-DFT

Wird der untere Teil des Bildes betrachtet, so lässt sich feststellen, dass dieser aus N/2 sogenannten Butterfly oder Schmetterlings-Graphen besteht, welche folgendermaßen aussehen:

Abbildung 33: Butterfly-Graph

Zur Berechnung eines solchen Graphen werden je zwei komplexe Multiplikationen und Additionen benötigt. Dies resultiert in einem Rechenaufwand von N Operationen pro Zerlegungsebene.

Mit q Zerlegungsebenen ergibt sich ein Rechenaufwand von

| Nq=N*log2(N). | (34) |
| --- | --- |

Bedenkt man hierbei, dass zur Berechnung der regulären DFT N² Operationen benötigt werden, so stellt dies eine massive Aufwandssenkung dar.

Berücksichtigt man noch die Beziehung

| WNr+N/2=WNN/2*WNr= -WNr, | (35) |
| --- | --- |

lässt sich der Graph noch weiter vereinfachen, so, dass nur noch eine Multiplikation pro Butterfly erforderlich ist:

Abbildung 34: vereinfachter Butterfly

Alle oben beschriebenen Maßnahmen machen die FFT dermaßen effizient, dass bei ihrer Verwendung, bei beispielsweise einer 1024-Punkte-DFT, über 99% der Rechenoperationen eingespart werden können. [8, p. 174 ff.]

### Firmware

Das DSP-Programm, welches am ESP32 läuft, führt eine FFT mit dem Eingangssignal durch. Um ein kontinuierliches Einlesen der Gitarrensignale zu ermöglichen wird der DMA-Controller genutzt.

Wegen ihrer einfachen Anwendung, guten Dokumentation und ihrer hohen Performance wurde die FFT-Bibliothek von Robin Scheibler verwendet. Bei dieser handelt es sich um eine Implementierung von radix-2, split-radix und den Basen vier und acht. Diese Basen limitieren die maximal mögliche Größe der FFT.

Bei der Erstellung des Programms wurde zuerst die richtige Anwendung FFT-Library und ihrer Funktionen getestet. Danach wurde die Weiterverarbeitung der Ergebnisse realisiert.

Abbildung 35: Dataflow Firmware

#### Erklärung der FFT anhand eines Testprogramms

Codesegment 1: Macros

Zuerst werden für NFFT die Größe des FFT-Buffers und für F_ABT die in der Audiotechnik übliche Abtastrate von 44,1 kHz festgelegt.

Codesegment 2: Includes

Codesegment 2 importiert sämtliche benötigte Bibliotheken. 
Der Header „processed-Data.h“ enthält die vorbereiteten Testdaten. (siehe S. 68 Datenauszug 2)

Codesegment 3: Array Initialisierung

Alle benötigten Buffer und Variablen werden in Codesegment 3 initialisiert. Das Array „fft_buffer“ enthält nach dem Ausführen der FFT die Ergebnisse. Die drei darauffolgenden Arrays beinhalten jeweils die Magnitude, die Frequenz und die am Piano korrespondierende Tastennummer. Die Variable „ratio“ beinhaltet die Auflösung des Amplitudenspektrums in Hertz.

Codesegment 4: Deklaration von max

Um unwesentliche Frequenzen relativ zur Lautstärke auszuschließen, wird die Funktion „getMaxMag()“ eingeführt welche die höchste auftretende Magnitude ermittelt.

Codesegment 5: Ausprogrammierung „getMaxMag()“

Codesegment 6: Start "main-loop"

Codesegment 6 startet den „main-loop“. Die FFT wird mit den Argumenten: Größe des Eingangspuffers, Art der FFT, Eingangspuffer und Buffer für die Ergebnisse konfiguriert.

Codesegment 7: FFT-Ausführung

Die Ergebnisse werden anschließend verarbeitet.

Codesegment 8: Verarbeitung der FFT-Daten

Der abgebildete For-Loop ist für die Berechnung der Einzelnen Signifikanten Werte wie etwa Magnitude, Frequenz und die am Piano korrespondierende Tastennummer zuständig.

Zur Berechnung der Tastennummer wird die Formel

| keyNR=logf440Hz*12+49 | (36) |
| --- | --- |

verwendet. Die 440Hz sind der Kammerton A. Hierbei ist zu beachten, dass, um die Midi-Notennummer zu erhalten noch 20 dazu addiert werden müssen, das Midi-Format besitzt 128 mögliche Notennummern, von denen die ersten 20 nicht belegt sind. [9]

Codesegment 9: Ausgabe

Mit der If-Verzweigung wird überprüft, ob eine Magnitude einen Schwellenwert übersteigt, was bedeuten würde, dass diese Frequenz im Eingangssignal vorkommt. Die vereinzelten, auskommentierten „printf“ Funktionen dienen, um die einzelnen Zwischenwerte auszugeben um diese mit Matlab zu überprüfen. Im endgültigen Programm sind diese nicht mehr vorhanden da sie rein zum Debuggen dienen.

Codesegment 10: FFT-Zerstörung

In Codesegment 10 wird die FFT-Konfiguration zerstört. Dies ist ein Wichtiger Schritt da für jeden Durchlauf des Algorithmus eine neue Konfiguration erstellt werden muss.

#### Testdatenfertigung

Zur Aufbereitung der Testdaten wurde das Audiobearbeitungsprogramm Audacity und ein eigens entwickeltes Python-Tool genutzt.

Für den Testdurchlauf wurde das Anschlagen einer A-Saite gewählt. Die Aufnahme erfolgt mit einer Samplerate von 44,1 kHz.

Das aufgenommene Signal ist in Abbildung 36 in Audacity zu sehen. Die Abnahme der Signalstärke beziehungsweise das Ausklingen der Seite kann an der anfänglichen Amplitude von circa 0,25 beobachtet werden.

Abbildung 36: Audacity Interface

Um nun die einzelnen Punkte aus dem Signal zu extrahieren, muss ein Bereich im Signal ausgewählt werden.

Abbildung 37: Auswahl eines Signalabschnitts

Anschließend muss in der Menüleiste unter Werkzeuge die Option Sample-Datenexport gewählt werden.

Abbildung 38: Audacity Tools

Daraufhin öffnet sich das folgende Fenster.

Abbildung 39: Sample-Datenexport Fenster

Hier wird als erste Option die Anzahl der Samplepunkte gewählt. Da im Testprogramm für die maximale Buffer Größe NFFT 8192 definiert wurde, wird dies hier ebenfalls gewählt. Die Option Messskala muss auf linear gestellt werden. Als Zielort wird der Pfad zum Python Tool angegeben.

Durch einen Klick auf den Button „Anwenden“ werden die Daten exportiert und das Fenster schließt sich.

Datenauszug 1: Ausgabe Audacity

Der obenstehende zeigt die ersten drei Datenpunkte der ausgegebenen Datei.

#### Das Python Tool

Um die von Audacity ausgegebene Datei für den C-Compiler lesbar zu machen, müssen die Daten in ein Array gespeichert werden. Um diese zu automatisieren, wurde mit Python das im Folgenden beschrieben Tool entwickelt. Die Sprache eignet sich aufgrund ihrer Einfachheit gut für solche Werkzeuge.

Am in Audacity festgelegten Zielort befindet sich nun die Datei „sample-data.txt“. Diese enthält einen Datenpunkt pro Zeile. Damit das Testprogramm damit arbeiten kann muss nun ein Array mit den Werten befüllt werden, welches in der Datei „processed-data.h“ erstellt wird.

Abbildung 40: Dataflow Python Tool

Die Funktionsweise des Tools ist im Folgenden beschrieben.

Codesegment 11: Import des "shutil" Moduls

In Codesegment 11 wird Pythons „shutil“-Modul importiert, welches benötigt wird, um mit externen Dateien zu arbeiten.

Codesegment 12: Variablen Initialisierung

Ein Array mit der Größe 8192 wird in Codesegment 12 erstellt. In dieses werden die Werte aus der „.txt“ Datei gespeichert. Die Variable i dient hier als Zähler.

Codesegment 13: Datei auswerten

Codesegment 13 öffnet die Datei „sample-data.txt“. In der While-Schleife wird jede Zeile an die korrespondierende Stelle im Array gespeichert. Die If-Verzweigung beendet die Schleife, sobald sie am Ende der Datei angelangt ist.

Codesegment 14: Löschung vorhandener Ausgabedatei

Das Array soll in den Header „processed-data.h“ gespeichert werden, um es einfach in das Testprogramm integrieren zu können. Um sicherzustellen, dass keine Überschneidungen mit einer veralteten Version des Headers auftreten, wird diese gelöscht.

Codesegment 15: Ausgabe der Datei

Codesegment 15 erstellt den Header als leere Datei. Dieser wird befüllt mit einem nach C-Syntax deklarierten Array. Nach der geöffneten, geschwungenen Klammer wird der Inhalt des Python-Arrays in für die C-Syntax gültiger Form geschrieben und die geschlossene Klammer angehängt. Daraufhin wird die Datei geschlossen.

Codesegment 16: Kopieren der Datei

In Codesegment 16 wird die Datei noch in das Verzeichnis des Testprogramms kopiert. Nach dem Ausführen des Tools ist der Test Buffer bereit und das Testprogramms kann ausgeführt werden

### Ausgabe der Testdaten

Der Output nach einem Ausführen sieht folgendermaßen aus:

Datenauszug 2: Output des Testprogramms

Die Frequenz wird mithilfe des Verhältnisses fAbtastGröße der FFT lässt sich die Frequenz am entsprechenden Index berechnen:

f[i]=i* fAbtastrateGröße der FFT

Die Richtigkeit des Outputs wird mit Audacity und Matlab überprüft.

#### Überprüfung mit Audacity

In Audacity muss in der Menüleiste unter Analyse, Spektrum zeichnen gewählt werden.

Abbildung 41: Audacity Analyse Tools

Im dadurch geöffneten Fenster kann nun das Frequenzspektrum untersucht werden.

Abbildung 42: Frequenzanalyse Audacity

Abbildung 43: Frequenzanalyse Audacity

Abbildung 43: Frequenzanalyse Audacity

In Abbildung 42 ist zu erkennen, dass neben der Grundfrequenz von 
107 Hz noch eine zweite sehr prominent heraussticht. Dabei handelt es um eine Harmonische, deren Frequenz ein Vielfaches der Grundfrequenz ist. Diese haben nicht immer eine niedrigere Amplitude als der Grundton, weshalb sie bei der Notenerkennung eine besondere Herausforderung sind.

Um etwaige Erkennungsprobleme, durch Harmonische, zu umgehen, wird im Hauptprogramm die tiefste Frequenzspitze als Grundton angenommen.

#### Überprüfung mit Matlab

Audacity liefert mit seiner Frequenzanalyse das Frequenzspektrum, welches jedoch interpoliert wird, um einen Graphen zu zeichnen. Ob die Ausgabe des Programms und somit der FFT stimmt, wird deshalb mit Matlab geprüft.

Abbildung 44: Matlab FFT

Abbildung 34 zeigt den Plot der Matlab FFT. In diesem wurden die 3 Frequenzen, welche das Testprogramm ausgibt, markiert. Es fällt auf, dass bei den zwei rechteren Punkten eine Abweichung von circa 5 Hz zum Testprogramm besteht. Das liegt daran, dass das Testprogramm nur einen kleinen Teil (8192 Datenpunkte) analysiert, Matlab aber die komplette „.wav“ Datei. Außerdem treten in C durch die verschiedenen Datentypen immer wieder Rundungsfehler auf. Da die Frequenzen trotz der Abweichung zu den gleichen Noten korrespondieren, kann dieser Fehler vernachlässigt werden.

## C-Programmiersprache

Die Funktionen in der Firmware des Projektes werden beinahe ausschließlich mit der Programmiersprache C realisiert. C ist eine weitverbreitete imperative, prozedurale Programmiersprache, welche bekannt und beliebt für die hardwarenahe Programmierung ist. Das im Folgenden beschriebene ESP IoT Development Framework basiert auf der Programmiersprache C.

### Agile Softwareentwicklung mit C

In C lassen sich die Methoden der agilen Softwareentwicklung anwenden, auf welche beim Firmware-Development geachtet wurden. Drei bekannte Denkweisen im Extreme-Programming sind die KISS-, DRY- und YAGNI-Prinzipien.

KISS was so viel heißt wie „Keep it Simple, Stupid!“ [10], ist eine im Extreme Programming angewandte Methode, welche besagt, dass die kürzeste Lösung oft die Einfachste ist. Es sollen daher keine überflüssigen Methoden implementiert werden und „Klammer-Neste“ so seicht wie möglich gehalten werden.

DRY steht für „Don’t Repeat Yourself “ [10]. Mehrfach vorkommender Code soll in Funktionen gefasst werden, sodass bei Änderungen nur an einer Stelle gearbeitet werden muss. Daher soll eine Methode nur eine Funktion haben.

YAGNI ist die Abbreviatur der Phrase “You Ain’t Gonna Need It” [10]. Aus dem Englischen übersetzt, bedeutet sie so viel wie „Du wirst es nicht brauchen“. Oftmals hat man während der Programmierung neue Einfälle, welche über die bisherigen Planungen hinausragen und erst viel später, wenn überhaupt, benötigt werden. Anstatt die Zeit in Arbeit zu investieren, welche möglicherweise überflüssig ist, sollte man sich auf die wesentlichen Problemstellungen fokussieren.

## ESP32

Abbildung 45: ESP32 Prozessor (Mitte), PIF WLAN-Antenne (links)

Abbildung 45: ESP32 Prozessor (Mitte), PIF WLAN-Antenne (links)

Der ESP32 ist ein Leistungsstarkes System on a Chip (SoC) mit einem Dual-Core 32-bit Xtensa LX6 Prozessor des Herstellers Espressif, welcher oft aufgrund seiner Vielzahl an Funktionseinheiten, Protokollen und Sensorschnittstellen, im Internet of Things (IoT) Verwendung findet. Integrierte Schnittstellen sind beispielsweise UART, SPI, CAN, I2C, I2S, WLAN und Bluetooth. [11] [12]

Abbildung 46: ESP-WROOM mit IPX-Connector

Abbildung 46: ESP-WROOM mit IPX-Connector

Für Prototypen sind ESP32-WROOM Module, halbfertige PCB-Module mit gekerbten Löchern als Pins, üblich. Module unterscheiden sich grundlegend im Footprint, welcher durch die Art der Antenne, PIF-Antenne oder IPX Connector, bestimmt ist. Eine vom Footprint unabhängige Kenngröße, ist die Größe des Flash-Memory.

### Bootloader Brennen mit dem ESP-Tool

Abbildung 47: Download des Flash Tools

Abbildung 47: Download des Flash Tools

Um den ESP32 programmieren zu können, muss zuerst die Firmware (ESP-AT) auf den Chip heruntergeladen werden. Dafür kommt das ESP Flash Download Tool von Espressif zum Einsatz. Dieses Tool wir dafür benötigt, die Binary-Files der Firmware über USB auf den SPI-Flash zu spielen. Im Nächsten muss zuerst das Tool heruntergeladen, entpackt und die .exe ausgeführt werden. [13]

Abbildung 48: File Folder des heruntergleadnen Ordner

Mit den gezeigten Einstellungen, kann nun das Aufsetzen der Firmware fortgesetzt werden.

Abbildung 49: ESP-AT Versionen

Abbildung 49: ESP-AT Versionen

Natürlich werden auch die ESP-AT Binaries selbst benötigt, welche man in den SDK-Downloads auf der Espressif Website findet. Von dem entsprechenden Modul (hier der ESP32-WROOM) muss nun die empfohlene Version der Firmware heruntergeladen werden. ESP-AT beinhaltet die Binärdateien der Partitions-Tabelle, des Bootloaders, sowie Encryption-Keys und Certificate-Authorities (CA) von Netzwerkprotokollen wie MQTT.

Hat man den Firmware Folder entpackt, befindet sich in dem Ordner ein flasher_args.json File, in welchem man die Pfade zu den Binärdateien findet, sowie den Offset, welcher bestimmt an welcher Stelle im SPI-Flash die Binary installiert werden soll. [13]

Abbildung 50: flasher_args.json - flash_files

Den Flasher Arguments entsprechend, müssen die Pfade sowie deren Offset in das Flash-Download-Tool eingetragen werden [13]:

Abbildung 51: Tool Interface mit eingetragenen Binaries

Auch die SPI Flash Konfigurationen werden aus den Flasher Arguments entsprechend übernommen: [13]

Abbildung 52: flasher_args.json - flash_settings

Abbildung 53: SPI Flash Config in dem  GUI

Nun muss nur noch der richtige COM-Port selektiert werden und „Start“ ausgeführt werden.

Der Bootloader sollte nun erfolgreich auf den ESP32 gebrannt worden sein. Der Erfolg kann in PlatformIO, welches im folgenden Kapitel installiert wird validiert werden.

### Einrichten in PlatformIO (PIO)

Der für das Projekt verwendete Texteditor ist Visual Studio Code. Dieser kann mit diversen Plug-Ins um Features erweitert werden. Um SoCs zu programmieren ist die Erweiterung „PlatformIO“ erforderlich. Im Extensions-Tab lässt sich das Plug-In mit einem Klick auf den Button „Install“ installieren.

Abbildung 54: PlatformIO Installation

Nachdem der Installationsvorgang abgeschlossen ist, erscheint ein neuer Tab unter dem Extensions-Tab.

Abbildung 55: PlatformIO Home

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „New Project“ öffnet sich ein neues Fenster, in welchem ein neues Projekt erstellt werden kann.

Abbildung 56: PlatformIO Project Wizard

Das Projekt wurde folgendermaßen konfiguriert:

Abbildung 57: Konfiguriertes Projekt

Wird die Option „Use default location“ abgewählt, so kann ein individueller Dateipfad für das Projekt festgelegt werden.

Nach einem Klick auf „Finish“ wird das Projekt erstellt. Ist der Vorgang abgeschlossen, erscheint im Filebrowser das von PlatformIO strukturierte Projekt.

Abbildung 58: PlatformIO Projekt Struktur

Die Datei „platformio.ini“ dient als Konfigurationsdatei

Nun müssen einige Libraries importiert werden. Dafür muss im PlatformIO-Home Fenster der Reiter „Libraries“ ausgewählt werden. Im Suchfeld kann dann nach der gewünschten Bibliothek gesucht werden.

Abbildung 59: PlatformIO Library Reiter

Wählt man die Bibliothek „FFT“ aus, so öffnet sich ein Untermenü, in welchem sie dem Projekt hinzugefügt werden kann.

Abbildung 60: Bibliothek Untermenü

Der Knopf „Add to Project“ öffnet den Importdialog.

Abbildung 61: Einbinden von Dependencies

Nach dem die Schaltfläche  „Add“ betätigt wurde, findet sich in der Datei „platformio.ini“ ein neuer Eintrag.

Abbildung 62: platformio.ini

Eine Änderung der Konfigurationsdatei wird erst mit dem nächsten „Build“ übernommen, bei welchem die Library in den „Include“ Ordner geladen wird.

Befehle wie „Build“ oder „Upload“ können im Project-Tasks Reiter ausgeführt werden.

Abbildung 63: Project-Tasks Panel

Wird der Befehl  „Upload“ ausgeführt, sollte der richtige Port automatisch vom Programm gewählt werden. Dieser kann aber auch manuell in der Statusleiste am unteren Rand des Fensters geändert werden. Dazu muss auf das Steckersymbol geklickt werden. Ist das Herunterladen des Bootloaders im vorherigen Kapitel 4.5.1 misslungen, so wird beim Hochladen des Codes im Terminal ein Fehler ausgegeben.

Abbildung 64: Statusleiste mit PIO-Schaltflächen

Die Statusleiste kann vom Entwickler beliebig angepasst werden. In der Abbildung 64 zeigt sie die üblichen Shortcuts, welche für das Arbeiten mit PIO hilfreich sind.

### ESP IoT Development Framework (ESP IDF)

Das Internet of Things Development Framework (IDF) ist ein von Espressif Systems bereitgestelltes Framework, zur Entwicklung von Firmware auf ESP-SoCs. Das Framework ist in der Programmiersprache C verfasst und Open Source auf der ESP-IDF Projektseite dokumentiert. Mit dem IDF lassen sich mittels bereitgestellter Funktionen die Funktionseinheiten des Systems ansteuern.

## Realtime Operating-System (RTOS)

Oft haben Programme mehrere dedizierte Prozesse mit striktem Ablauf. Wenn nun Echtzeitdaten vermessen werden, wie zum Beispiel Audio, müssen die Laufzeiten dieser Prozesse geregelt werden, um sich gegenseitig nicht zu blockieren, da sie sich meistens einen Kern teilen. Dafür kommt ein Echtzeitbetriebssystem zum Einsatz. Der im Gitcon implementierte 
FreeRTOS Kernel übernimmt die besagte Aufgabe, Tasks zu priorisieren und ermöglicht dadurch einen zeitlich reibungslosen Ablauf.

### FreeRTOS

FreeRTOS ist ein marktführendes Echtzeitbetriebssystem, das für eingebettete Systeme und IoT-Geräte entwickelt wurde. Es bietet einen Multitasking-Kernel, der die gleichzeitige Ausführung mehrerer Tasks mit jeweils eigenen Prioritätsstufen und Laufzeitbeschränkungen ermöglicht. FreeRTOS ist Open Source unter der MIT Lizenz und kann privat, als auch kommerziell genutzt werden. [14]

FreeRTOS ist hochgradig konfigurierbar und seine Struktur betont geringen Overhead und hohe Leistung, wodurch es für Systeme mit begrenzten Ressourcen geeignet ist. Es enthält Funktionen wie Task-Scheduling, Kommunikation zwischen Tasks und Speicherverwaltung. FreeRTOS ist in C geschrieben und enthält Ports für eine Vielzahl von Mikrocontrollern und Prozessoren unter anderem für ESP32 basierte Systeme.

## Universal Asynchronous Receive and Transmit (UART)

Abbildung 65: UART-Verbindung

UART steht für Universal Asynchronous Receive and Transmit und ist, wie der Name bereits sagt, ein serielles, asynchrones Übertragungsprotokoll. Mit UART, welche Datenübertragungen im Vollduplex-Betrieb unterstützt, werden zwei Bauelemente miteinander verbunden. Die Bus-Teilnehmer sind hierbei gleichgestellt, was heißt, dass des keinen Mastercontroller gibt, welcher den Bus steuert. Die Daten werden einfach gesendet. Bei der Verdrahtung ist zu beachten, dass die Übertragungsleitungen überkreuzt angeschlossen werden müssen (siehe Abbildung 65). [15]

UART spielt eine wichtige Rolle bei der Arbeit mit SoCs, da deren Firmware oft über eine USB-Bridge den Flashspeicher beschreiben. Die USB-Bridge spricht das System dabei mit UART an. Auch das Debuggen erfolgt meistens über diese serielle Schnittstelle.

Die übertragenen Datenpakte haben folgendes Format:

Abbildung 66: UART-Datenpaket

Ein Startbit signalisiert dem Empfänger, dass eine Übertragung beginnt. Das Potential auf der Übertragungsleitung ist Normally-High und wird durch das Startbit auf Low gezogen. Anschließend folgt das Datenframe, welches je nach Konfiguration fünf bis neun Bit lang ist. Eine Paritätsbit dient zur Validierung der Übertragung. Dieses Bit kann aber auch im Controller ausgeschalten werden. Am Ende der Übertragung setzt ein Stop Bit den Bus wieder auf den Idle-Zustand. [16]

## Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Das MIDI-Protokoll wurde in den frühen 80ern entwickelt und standardisiert die Kommunikation zwischen Computern und Musik-Hardware, sogenannten MIDI-Controllern. Jedes Mal, wenn eine Taste auf einem Controller gedrückt wird, erstellt dieser eine MIDI-Nachricht und sendet sie an den Computer. Diese Tasten sind nicht nur auf die Klaviatur eines MIDI-Controllers beschränkt, es können ebenfalls MIDI-Wörter gesendet werden, welche andere Parameter in einer digitalen Musikproduktionsumgebung steuern, wie zum Beispiel die Intensität eines Audioeffekts.

Abbildung 67: Ableton Live Effekt EQ Eight (Filter)

Beispielsweise kann die Grenzfrequenz des in Abbildung 67 gezeigten digitalen Filters mittels eines enkodierten Potentiometers am MIDI-Controller gesteuert werden.

Es ist wichtig zu wissen, dass MIDI-Signale nichts mit niederfrequenten Audiosignalen zu tun haben. Weder analoges- noch digital aufgefasstes Audio kommt in einer MIDI-Kommunikation vor. [17]

Das MIDI-Protokoll beschreibt unter anderem die zu übertragenden Noten mit digitalen Wörtern, welche in einer genormten Tabelle festgehalten sind. Jede Note hat daher eine Adresse, durch welche dann ein anderes digitales Instrument weiß, mit welcher Tonhöhe es diese Note spielen muss.

### Status Bytes

Eine MIDI-Nachricht ist aus drei (manchmal zwei) Bytes aufgebaut:

- Status und Kanal

- Erstes Datenbyte

- Zweites Datenbyte

Abbildung 68: MIDI-Word

#### MIDI-Status

Um das MIDI-Wort so kurz wie möglich zu halten, teilen sich des Status- und Kanalnibble ein Byte. Mit dem Statusnibble wird dem Empfänger mitgeteilt, welche Funktion die darauffolgenden Datenbytes haben. Mit 16 verschiedenen Möglichkeiten, kann der Status mit vier Bit eindeutig codiert werden. Mögliche Statusnibble sind:

| Status | Hex-Wert | Funktion |
| --- | --- | --- |
| Note Off | 0x8 | Beendet das Spielen einer Note |
| Note On | 0x9 | Startet das Spielen einer Note |
| Polyphon Pressure | 0xA | Löst beim Nachdrücken einer Keyboard Taste aus (gilt für die jeweils gedrückte Note) |
| Control Change | 0xB | Spricht Steuerelemente, wie z.B. Regler in der DAW an. |
| Program Change | 0xC | Wechselt zwischen verschiedene Klänge und Instrumente |
| Channel Pressure | 0xD | Löst beim Nachdrücken einer Keyboard Taste aus (gilt für alle Noten auf dem Kanal) |
| Pitch Bend | 0xE | Ändert die Tonhöhe des gesamten Kanals in feinen Schritten. |
| System Messages | 0xF | MIDI Clock, Start, Stop, System Reset, Active Sensing |

Tabelle 2: MIDI-Status

#### MIDI-Kanal

Mit den Vier übrigen Bit wird der Kanal eingestellt, an den die Nachricht geschickt werden soll. Ein einzelner Controller kann also bis zu 16 verschieden MIDI-Kanäle in einer DAW ansprechen. Auf einem MIDI-Keyboard würden zum Beispiel die Klaviertasten auf einen anderen Kanal geschickt werden als die Drumpads.

Abbildung 69: Vier verschiede MIDI-Spuren mit dem gleichen Controller als Input

Abbildung 69: Vier verschiede MIDI-Spuren mit dem gleichen Controller als Input

Klaviertasten (Channel 1)

Klaviertasten (Channel 1)

Drumpads (Channel 10)

Drumpads (Channel 10)

Abbildung 70: Novation Launchkey Mini

#### Datenbytes

Für das Projekt sind nur die Funktionen Note On und Note Off relevant, weshalb die Dokumentation der Datenbytes auf diese beiden Status-Worte beschränkt ist.

Im Datenbyte eins ist bei beiden Status die Adresse der Note gespeichert, während in Byte zwei die Anschlagstärke übertragen wird. Ungewöhnlicherweise wird auch beim Ausschalten einer Note die Anschlagstärke (Loslass-Geschwindigkeit) übertragen, welche je nach Empfänger beispielsweise als Nachklang interpretiert werden könnte. [17]

Die Adresse der Note lässt sich wie folgt herausfinden: Die Note A0 entspricht der Adresse 21 (dezimal). Von dort aus zählt man linear aufwärts bis 127, welches der Note G9 entspricht. Noten unter A0 können auch übertragen werden, jedoch sind die Frequenzen, welcher sie entsprechen, nicht mehr im hörbaren Bereich. Die Anschlagstärke einer Note bestimmt die Initiale Lautstärke. Hat seine Note die Anschlagstärke 0, so wird sie automatisch als Note Off interpretiert. [18] [9] [17]

Soll beispielsweise die Note E2 mit einer Anschlagstärke von 64 auf Kanal 1 angeschaltet werden, sieht das übertragene Wort folgendermaßen aus:

|  | Status | Kanal | Byte 1 (Adresse) | Byte 2 (Anschlagstärke) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dezimal | 144 |  | 40 | 64 |
| Hexadezimal | 0x90 |  | 0x28 | 0x40 |
| Binär | 1001 | 0000 | 00101000 | 0100 0000 |

Tabelle 3: Beispiel eines MIDI Worts

Nach dieser Übertragung bleibt die Note so lange angeschaltet, bis ein Note Off Signal auf dieselbe Adresse und denselben Kanal gesendet wird.

# Ergebnisse

Mit dem Wissen der Grundlagen, lassen sich nun die Entwicklungsergebnisse im Detail erklären. Hierbei wird darauf geachtet, dass jede Funktion hinterfragt und die Wahl der Komponenten genau begründet ist.

## Blockschaltbild

Mit dem folgenden Funktionsblockdiagramm wird die Prozesskette des Guitar Converter beschrieben.

Abbildung 71: Funktionsblockdiagramm des Gitcon

Gestrichelte Linien visualisieren die drei primären Sektionen, in die die Prozesskette unterteilt ist:

- Analoges Frontend

- Digitalisierung des Signals

- Firmware, die für die DSV zuständig ist und die Daten auf den USB schickt.

Dicke Gelbe Pfeile stellen den Übergang einer Sektion in eine andere dar.

Mit den Figuren innerhalb der strichlierten Linien, wird noch einmal zusätzlich die Arbeitsunterteilung veranschaulicht. Mit der Farbe der jeweiligen Figur, wird auf ein Teammitglied referiert.

Abbildung 72: Legende der Arbeitsunterteilung

Sektion 1: Analoges Frontend

Das analoge Frontend besteht aus einem Tiefpassfilter und einem Verstärker. Da in der digitalen Signalverarbeitung nur die Grundschwingung erfasst werden soll, sind sämtliche höhere Frequenzen unbrauchbar und nur ein weiterer Störfaktor des Systems. Aufgrund dessen, werden die Frequenzen oberhalb des höchsten Tones, welchen man mit einer Gitarre im Standard-Tuning spielen kann(~1200Hz), gedämpft. [19]

Die Spannungen, welche von den Pickups einer E-Gitarre induziert werden, haben eine sehr geringe Amplitude (~100mV) [19]. Werden mehrere Saiten gleichzeitig angeschlagen, kann sich die Spitzenspannung aufgrund der sechs Saiten auf circa das Sechsfache erhöhen. Der Verstärkungsfaktor im Pass-Band des Filters erhöht die Amplitude des Signals um 9dB (Faktor 2,82), um die Genauigkeit, mit welcher das Signal vom digitalen Hardware Frontend aufgefasst werden kann, zu erhöhen.

Sektion 2: Digital Hardware Frontend

Im digitalen Hardware Frontend findet die Digitalisierung des Signals statt. Ein Analog Digital Wandler (ADC) digitalisiert das Audio und stellt die Daten dem ESP32 bereit. Aufgrund von bekannten Ungenauigkeiten und Störeinflüssen des internen ADC des ESP32, wurde zur Absicherung ein externer 12-Bit ADC verbaut [20]. Dieser wurde aber wegen der zufriedenstellenden Funktionalität des internen AD-Wandlers nicht weiter benötigt und auch nicht auf der Hauptplatine verlötet.

Sektion 3: Firmware

Sobald die Daten digitalisiert sind, analysiert die Firmware das aufbereitete Signal der E-Gitarre und erkennt die Frequenzanteile, aus welchen sich die gespielte Note ergibt. Erkannte Noten werden auf den USB-Port geschickt.

## Hardware

Im folgenden Teil wird zunächst der Schaltplan des funktionalen Blockschaltbildes (Abbildung 71) dokumentiert, sowie die Wahl der Komponenten begründet. Darauffolgend werden die Layout Kriterien und Guidelines für das Leiterplatten-Design beschreiben.

### Versorgung

Die Komponenten, die zur Realisierung des Blockdiagrammes gewählt wurden, müssen mit 3,3 Volt versorgt werden. Da uns der USB-Bus jedoch einen Pegel von 5 Volt zur Verfügung stellt, muss dieser zuerst heruntergeregelt werden. Hierzu wird ein Low Drop-Out Regulator verwendet.

Abbildung 73: Spannungsregler und USB-Connector im Schaltplan

#### LDO (AMS1117-3.3)

Ein Low-Dropout Regulator ist eine Art linearer Spannungsregler mit einem möglichst geringen Spannungsabfall über dem Ein- und Ausgangskontakt. LDOs werden verwendet, um das Rauschen in Versorgungsleitungen zu eliminieren aber auch, um eine (etwas) höhere Spannung in eine niedrigere Spannung zu regeln. In diesem Fall werden die 5 Volt der USB-Schnittstelle, in die von den Peripherien am Board benötigten, 3,3 Volt heruntergeregelt.

Gegenüber Schaltreglern haben sie den Vorteil, dass sie kompakt sind und kein Schaltrauschen verursachen. Auch der Wirkungsgrad ist aufgrund der niedrigen Dropout-Spannung hoch genug, jedoch geringer als bei Schaltreglern. Mit einem maximalen Ausgangsstrom von 1 Ampere reicht er vollkommen aus, den Gitcon mit Strom zu versorgen. Jedoch ist zu beachten, dass, um die Stabilität zu gewährleisten, ein 22µF (Tantal-Elektrolyt-) Kondensator am Ausgang angebracht werden sollte. C6 und C7 halten hier die Ein- und Ausgangsspannung bei Spannungseinbrüchen möglichst konstant. Außerdem leuchtet eine rote LED leuchtet auf, wenn das Gerät eingesteckt ist.

#### ESD-Schutz

Abbildung 74: ESD-Warnhinweis

Abbildung 74: ESD-Warnhinweis

ESD ist die Abkürzung für electrostatic discharge und beschreibt die plötzliche Entladung eines Objekts auf ein anderes, wenn sie miteinander in Kontakt treten. Der Potentialunterschied zwischen den Objekten, kann je nach Material mehrere Kilovolt erreichen.

Integrierte Schaltkreise, wie sie in diesem Projekt enthalten sind, sind typischerweise sehr empfindlich gegenüber statischer Entladung. Aufgrund des vielen Interagieren mit der Platine, zum Beispiel beim Ein- und Ausstecken, muss mittels TVS-Dioden V4-6 eine Abschirmung gegen statische Entladung am USB-Eingang vorhanden sein.

Abbildung 75: ESD-Schutz in Schaltungen

##### Kennwerte der TVS-Diode

Abbildung 76: Symbol der Bipolaren TVS-Diode

Abbildung 76: Symbol der Bipolaren TVS-Diode

Uni- oder Bidirektional

Je nachdem ob die zu schützende Leitung über oder unter dem Massepotential liegt, muss man bei unidirektionalen TVS-Dioden die Polung beachten. Bidirektionale arbeiten in beide Richtungen.

Abbildung 77: SC7538-08UTG Block Diagramm

Abbildung 77: SC7538-08UTG Block Diagramm

Anzahl von Kanälen

Oft haben Konnektoren eine Vielzahl an Pole (z.B. HDMI) die geschützt werden müssen. Deshalb gibt es mehrere TVS-Dioden in einem einzigen Package.

Arbeitsspannung

Die Arbeitsspannung ist die maximale Spannung, welche im Normalbetrieb auf der Leitung vorkommt. Hier 3,3 Volt.

Klemmspannung

Im Falle eines ESD-Spikes, wirkt die TVS-Diode niederohmig gegen Masse. Die Spannung, die dabei an der Diode abfällt, ist die Klemmspannung. Obwohl sie immer noch signifikant höher ist als die Betriebsspannung, ist sie aufgrund der kurzen Dauer nicht weiter gefährlich, trotzdem sollte sie in jedem Anwendungsfall möglichst gering gewählt werden. Einen genauen Wert dafür findet man nur sehr schwer. Man sollte im Datenblatt der TVS-Diode auf Verweise für typische Applikationen achten.

Intrinsische Kapazität

Wie bei jedem Bauteil, gibt es gewisse parasitäre Kenngrößen, die im Inneren präsent sind. Bei der TVS-Diode ist die Kapazität eine störende, dennoch unvermeidbare, Größe. Bei TVS-Dioden mit hoher Kapazität besteht die Gefahr, dass sehr kurze ESD-Stöße nicht gefiltert werden können. Abgesehen von der intrinsischen Kapazität, ist zu berücksichtigen, dass auch die Leiterbahn von der Buchse zur Diode keine eigene signifikante Kapazität aufweisen darf. Dies wird durch eine möglichst kurze Leiterbahnführung sowie eine dünne Leiterbahnbreite realisiert.

IEC61000−4−2 Rating

Die TVS-Diode verfügt über eine Rating-Stufe der IEC61000-4-2 Norm, welche Aussagen über die absoluten Höchstwerte des ESD-Spikes liefert.

#### Verpolungsschutz

Obwohl es nur schwer möglich ist, einen USB-Stecker falschherum einzustecken, verfügt die Schaltung trotzdem über einen Verpolungsschutz. Sobald eine negative Spannung am Eingang anliegt, wirkt die Schottky-Diode V3 entgegen dem Stromfluss. Der Vorwärtsspannungsabfall an der Diode ist hierbei nicht problematisch, da die Spannung nach der Diode auf 3.3V heruntergeregelt wird.

### Analog-Frontend (AFE)

Warum wir einen Filter benötigen, lässt sich aus den Eigenschaften des Gitarren Pickups sowie das Schwingverhalten einer Saite erschließen.

#### Schaltung

Abbildung 78: LPF-Schaltung

Als Operationsverstärker wird der OPV TLV271G4 von Texas Instrumentes verwendet, dieser ist Teil der TLV27x- Serie und wurde für Anwendungen mit niedrigem Stromverbrauch und dem Einsatz in batteriebetriebenen Geräten entwickelt. Der OPV hat einen breiten Versorgungsspannungsbereich von 2,7V bis 12V und kann einen Ausgangsstrom von bis zu 60 mA liefern. Weiters verfügt dieser über einen hohen Eingangswiderstand, was zu einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber Eingangssignalen macht.

##### Einkopplung des Audios

Da der Gitcon über keine negative Versorgung verfügt, muss das Audio zwischen Masse und +3.3 Volt eingekoppelt werden. Dafür sorgen die Widerstände R9, R13 und der Kondensator C16. Wobei ein Kondensator nur Wechselspannungen durchlässt und Gleichspannungen herausgefiltert. Eine erfolgreiche Einkopplung wird erreicht, indem der Kondensator die Spannung auf das Potential zwischen R9 und R13 anhebt bzw. senkt.

#### Filterprototyp

Abbildung 79: Filter Prototyp mit TL074

#### Filterdimensionierung

Eine gute Möglichkeit einen Filter zu dimensionieren ist mithilfe von dem TI Filter Design Tool (https://webench.ti.com/filter-design-tool/). Durch Messen wurden die Bauteilwerte ermittelt und an eine optimale Übertragungskennline angepasst. Im folgenden Kapitel wird eine Dimensionierung eines Sallen-Keys durchgeführt.

##### Berechnung eines idealen Sallen-Key:

Übertragungsfunktion für einen Sallen-Key zweiter Ordnung:

| Hs=1R1R2C1C2s2+s1R1C1+1R2C1+1R1R2C1C2 | (37) |
| --- | --- |

durch vereinfachen:

| Hs=a0s2+a1*s+a0 | (38) |
| --- | --- |

a1=1R1C1+1R2C1 ; a0=1R1R2C1C2

Wenn man R1 und R2 (bzw. die normalisierten Werte R1n und R2n) gleichsetzt und ωc=1 setzt, kann man sich die normalisierten Werte für C1 und C2 (C1n und C2n) berechnen.

ωc=1→ a0=1 ; a1=2

R1n= R2n=1 ; C1n*C2n=1

C2n=1C1n ; a1=2C1n=2

(∴deshalb)

∴C1n=2=1,414 F

C2n=1C1n=0,707 F

Da die Widerstandswerte sehr klein und die Kapazitäten unrealistisch sind müssen diese skaliert werden. Wenn man m als Skalierungsfaktor bezeichnet, werden die Widerstände m-mal erhöht und die Kapazitäten um 1/m verringert, um dieselbe Grenzfrequenz von 1 zu behalten.

m=10000

R1=R1n*m=10kΩ

R2=R2n*m=10kΩ

C1=C1nm*ω0=1,14110k*2*π*10kHz=2,2nF

C2=C2nm*ω0=0,70710k*2*π*10kHz=1,1nF

Dies ist eine ideale Dimensionierung, wobei beide Widerstände gleich sind.

#### Simulation

Abbildung 80: Spannungsverhältnis Ua/Ue

Abbildung 80: Spannungsverhältnis Ua/Ue

Der entworfene Filter wurde mit der Software LTspice simuliert. Die Gitarre liefert eine Spannung von 70-100mV. Diese Simulation wurde mit einem Eingangssignal von 100mV durchgeführt, daraus ergibt sich eine Ausgangsspannung von 280mV und eine Verstärkung von 9dB.

Die negative Spannung ergibt sich aus der Phasendrehung in Abbildung 81, da diese gegen -180° dreht.

Abbildung 81: Simulation des Verhältnis Ua/Ue

Abbildung 81: Simulation des Verhältnis Ua/Ue

Die Verstärkung wird durch folgende Formel berechnet:

| v=20*logUaUe=20*log280mV100mV≈9dB | (39) |
| --- | --- |

In Abbildung 81 ist die Verstärkung erkennbar, da Ua um 9dB höher als Ue ist. Weiters ist der Roll-off von circa -6dB eingezeichnet, was einen Filter zweiter Ordnung charakterisiert.

#### Messtechnische Bestimmung des Frequenzgangs

| Freq | Ua | Ua/Ue | Ue |
| --- | --- | --- | --- |
| 207 | 3,32 | 2,86206897 | 1,16 |
| 260 | 3,36 | 2,89655172 |  |
| 370 | 3,4 | 2,93103448 |  |
| 440 | 3,44 | 2,96551724 |  |
| 493 | 3,52 | 3,03448276 |  |
| 554 | 3,56 | 3,06896552 |  |
| 586 | 3,6 | 3,10344828 |  |
| 696 | 3,64 | 3,13793103 |  |
| 784 | 3,64 | 3,13793103 |  |
| 1047 | 3,4 | 2,93103448 |  |
| 1111 | 3,26 | 2,81034483 |  |
| 1175 | 3,12 | 2,68965517 |  |
| 1245 | 2,92 | 2,51724138 |  |
| 1328 | 2,76 | 2,37931034 |  |
| 1396 | 2,52 | 2,17241379 |  |
| 1485 | 2,28 | 1,96551724 |  |
| 1567 | 2,08 | 1,79310345 |  |
| 1661 | 1,88 | 1,62068966 |  |
| 1754 | 1,78 | 1,53448276 |  |
| 1865 | 1,48 | 1,27586207 |  |
| 1980 | 1,36 | 1,17241379 |  |
| 2100 | 1,2 | 1,03448276 |  |
| 2230 | 1,08 | 0,93103448 |  |
| 2341 | 0,92 | 0,79310345 |  |
| 2500 | 0,88 | 0,75862069 |  |
| 2624 | 0,72 | 0,62068966 |  |
| 2793 | 0,64 | 0,55172414 |  |
| 2997 | 0,54 | 0,46551724 |  |
| 3140 | 0,488 | 0,42068966 |  |

Tabelle 4: Tabelle mit Messpunkten

Die Bestimmung des Frequenzgangs wurde im Frequenzbereich von 207Hz bis 3140Hz durchgeführt (siehe Abbildung 82). Es sind der Roll-off Point und die abfallende Steigung mit -6dB/Dekade gut zu erkennen.

Abbildung 82: Messung des Filters

Abbildung 82: Messung des Filters

Abbildung 82 zeigt die Messung des Verhältnisses Ua/Ue, hierbei ist der Roll-off bei der Grenzfrequenz, die etwas über 1000Hz liegt, ersichtlich. Auch zu erkennen ist die kontinuierlich fallende Steigung. Die Messwerte befinden sich im Toleranzbereich der Simulation.

### Digital Frontend

Die nötigen Peripherien des Gitcon werden mit einem ESP-WROOM-32UE-N8 Modul gesteuert. Die Namensgebung des Moduls liefert Informationen über die Serie des Chips:

| ESP-WROOM-32 | 32-Bit WROOM Modul |
| --- | --- |
| U | IPX Antennen Connector für externe Antennen |
| E | E-Serie |
| N8 | 8MB Flash Speicher |
| - | Kein Pseudostatisches RAM (PSRAM) |

Tabelle 5: ESP-WROOM Spezifikationen

Da keine kabellosen Kommunikationssysteme wie WLAN oder Bluetooth benötigt werden, ist die Wahl auf ein kompaktes Modul mit IPX-Steckverbinder, anstelle einer großflächigen PIF-Antenne, gefallen.

#### Beschaltung des ESP-WROOM-32UE Chips

Abbildung 83: ESP32 Beschaltung

Für den Betrieb des ESP32-WROOM Moduls, werden grundsätzlich nur zwei Entkopplungskondensatoren C1 und C2 benötigt. Sie müssen möglichst nah am Versorgungs-Kontakt platziert werden, wobei der HF-Entkopplungs-Kondensator C2 näher als der Bulk-Kondensator C1 platziert werden sollte. Dies stellt sicher, dass der ESP32 stabil versorgt wird, da ein Reset automatisch bei Spannungseinbrüchen ausgelöst werden würde.

3.3V

3.3V

Abbildung 84: Reset bei Spannungseinbruch

Für den manuellen Reset Eingang wird ein Pull-Up-Widerstand (R1) in Kombination mit einem Entstör-Kondensator (C3) benötigt, welcher ungewollte Resets verhindert und zusätzlich die natürliche Prellung des Tasters unterdrückt. Die beiden Komponenten sollten möglichst nah am Reset-Pin platziert werden.

##### Pin-Out

| ESP32 GPIO | Label | Funktion |
| --- | --- | --- |
| GND_xx | GND | Digitale Masse Pins, Heat-Sink vom Modul |
| 3V3 | +3V3 | Versorgungsspannung |
| EN | EN | Enable /Pin |
| IO26 | TXD1 | Transmit-Leitung des UART1 Treibers (MIDI TX) |
| IO27 | RXD1 | Receive-Leitung des UART1 Treibers (MIDI RX) |
| IO0 | GPIO0 | Boot-Mode Pin |
| IO5 | VSPI_ | Chipselect für den ADC |
| IO18 | VSPI_CLK | Taktleitung des VSPI-Busses |
| IO19 | VSPIQ_MISO | Master In Slave Out des VSPI-Busses |
| RXD0 | RXD0 | Receive-Leitung des UART0 Treibers (Debug/Programmierung) |
| TXD0 | TXD0 | Receive-Leitung des UART0 Treibers (Debug/Programmierung) |

Tabelle 6: ESP32 Pin-Out

Um einen neuen kompilierten Code auf den ESP32 herunterzuladen, muss er sich während eines Resets im „Boot“ Modus befinden. Dieser Modus wird durch einen Taster, der, während dem Uploaden des Codes gedrückt werden muss, initialisiert.

Abbildung 85: Taster und Schiebeschalter

#### Beschaltung der USB-Bridge

Abbildung 86: Beschaltung der USB-Bridge

Die Beschaltung der USB-Bridge wurde nach den Richtlinien im Datenblatt implementiert. Neben den Pull-Widerständen R2 und R7, wird sie mit einem Spannungsteiler, bestehend aus R3 und R5, beschalten. Dieser dient zur Konfiguration eines integrierten Linearreglers, welcher aber im Bypass Modus ist. Das heißt, dass er nicht zur Versorgung externer Komponenten verwendet wird, da sein Versorgungsstrom maximal 100mA ist. Abzüglich des Stromes, den die Bridge selbst benötigt, ist der Ausgangsstrom des internen LVR zu niedrig, um als Hauptversorgung verwendet zu werden. Die besagte in Konfiguration wird im Datenblatt als „USB Self-Powered“-Konfiguration bezeichnet. Die beiden Transistoren dienen als elektrischer Boot- und Reset-Schalter, welcher von der USB-Bridge bei Bedarf angesteuert wird.

#### Interner ADC mit DMA-Support

Zur Erfassung der analogen Signale wird der im SoC integrierte Analog-Digital-Wandler verwendet. Die maximale Auflösung beträgt 12 Bit, wobei die Referenzspannung (1V1-3V3) in der Firmware konfiguriert werden kann. Der DMA-Controller schreibt die aus der AD-Konversion resultierenden Daten, in einen Direct Memory Access (DMA) Buffer. Ein DMA Buffer ermöglicht es der Firmware, die Daten kontinuierlich einzulesen. Diese Funktion ist wichtig, um die CPU zu entlasten, sodass trotz anderer Prozesse ein kontinuierlicher Datenstrom zur Verfügung steht und keine Lücken in den Audiodaten vorkommen.

### Layout der Platine

Eine Zielsetzung bei dem Projekt ist es, sich von den Entwicklungsmodulen zu distanzieren und ein Gerät zu entwickeln, welches einem vermarktbaren Produkt ähnelt. Um dieses Ziel zu erfüllen, ist ein geeignetes Leiterplattendesign ausschlaggebend für die Funktionalität und einen kompakten Footprint des Gerätes. Bei dem Design der Leiterplatte wurden besonders auf die elektromagnetische Verträglichkeit geachtet.

#### Versorgungsleitungen

Die Versorgungsleiterbahnen sind leicht von den anderen Leiterbahnen zu unterscheiden, da sie im Vergleich viel dicker sind. Da über Versorgungsleitungen der meiste Strom fließt, ist es von Vorteil diese so breit wie möglich zu machen, um Verluste zu minimieren. Mit einer Breite von 32mil kann eine solche Leiterbahn bis zu 3,8 Ampere (mit einem Temperaturanstieg um ca. 30°C) standhalten.

Abbildung 87: Berechnung des maximalen Stromes im PCB-Toolkit Rechner

Abbildung 88: Versorgungsleitungen (5V rot, 3V3 orange)

Abbildung 89: Komponenten des Pi-Filters

Abbildung 89: Komponenten des Pi-Filters

Die Versorgung der USB-Bridge, des ESP32 und der Analog-Sektion sind Sternpunkt-förmig am LDO angeschlossen. Eine Besonderheit bei der Analog-Versorgung ist, dass sie zusätzlich mit einem passivem C-L-C Pi-Filter ausgestattet ist, um mittel- bis hochfrequentes Rauschen zu entfernen.

#### Massefläche

Die Masseanschlüsse der einzelnen Komponenten werden mit einer Massefläche verbunden. Die daraus resultierende induktionsarme Verbindung sorgt dafür, dass Stromrückflüsse einen nur sehr geringen Potentialunterschied verursachen.

##### Sternpunktmasse

Treffen sich die einzelnen Masseflächen in nur einem Punkt, so spricht man von einer Sternpunktmasse. Eine Sternpunktmasse hat den Vorteil, dass Masseschleifen verhindert werden.

Abbildung 90: Visualisierung einer Sternpunktmasse

Eine Masseschleife entsteht, wenn sich mehrere Bauteile eine Impedanz (eine Leiterbahnenabschnitt) als Masse teilen. Durch den Stromrückfluss eines Bauteils auf diesem Abschnitt kann das Massepotential an einem anderen Bauteil angehoben werden. Man würde dann von einer galvanischen Kopplung sprechen.

Abbildung 91: SMD-Jumper

Abbildung 91: SMD-Jumper

In diesem Fall werden die Masse-Polygone möglichst nahe am LDO mit SMD-Überbrückungen verbunden. (siehe pink-markierte Felder in Abbildung 92)

Auf der Platine werden die Komponenten auf drei verschiedene Arten klassifiziert: Digitale-, Analoge- und Leistungsbauteile.

Abbildung 92: Bottom (links) und Top (rechts) Masse-Layer

PGND:  Leistungsmasse (Orange)

Leistungsbauteile treiben oft hohe Ströme, welche ungewollte Differenzen auf dem Massepotential hervorrufen können. Isoliert man nun diese Masse von den signaltreibenden Bauteilen, ist nur das Leitungsbauteil von der galvanischen Kopplung betroffen.

GND: Digitalmasse (Blau)

Abbildung 93: kapazitive Kopplung

Abbildung 93: kapazitive Kopplung

Digitale Bauteile arbeiten oft mit hochfrequenten Signalen (hier z.B. der SPI-Bus). Wenn HF-Leitungen frei liegen, können sie auf nahen Leiterbahnen, durch das sich schnell ändernde elektrische Feld, Störungen verursachen (Crosstalk). Diesen Effekt bezeichnet man als kapazitive Kopplung.

Abbildung 94: Massefläche zwischen HF-Leitungen

Abbildung 94: Massefläche zwischen HF-Leitungen

CLK

MISO

CS

CLK

MISO

CS

Um dieser Kopplung zwischen den Leiterbahnen entgegenzuwirken, muss zwischen besagten Leitungen eine Massefläche ausgeprägt sein. Da diese Störungen nun von der Masse absorbiert werden, muss die Fläche vom Rest isoliert werden. Dies wird erzielt, indem man sie nahe an der Masse der Versorgungseinheit (LDO) anschließt.

AGND: Analogmasse (Grün)

Bei analogen Signalen ist oft das Rauschen ein kritischer Faktor (SNR). Beispielsweise haben die Audiosignale, welche von den Pick-Ups der E-Gitarre induziert werden, eine sehr geringe Amplitude. Benötigt nun eine andere Komponente für kurze Zeit einen hohen Strom oder generiert durch hohe Frequenzen ein Rauschen, so können Störungen auf der Masse auftreten, welches die Referenz für das Audiosignal verändert. Ein ADC kann dann das Signal nicht mehr korrekt erfassen und das Sample ist fehlerhaft. Eine störungsbefreite Masse unterstützt somit die Integrität des Signales und es kann in möglichst originaler Form weiterverarbeitet werden.

##### Via-Stitching am Masse-Polygon

Abbildung 95: Ground-Stitches auf der Platine

Abbildung 95: Ground-Stitches auf der Platine

Um den Stromrückflussweg von Komponenten so kurz wie möglich zu halten, wurden die Masseflächen an mehreren Stellen mit einer Vielzahl an Durchkontaktierungen (Vias) „vernäht“. Das Massepotential wird dadurch über die gesamte Fläche konstant gehalten.

#### Platzierung der Entkopplungskondensatoren

Entkopplungskondensatoren haben grundsätzlich zwei Aufgaben. Zum einen sollen sie bei Spannungseinbrüchen die Versorgung möglichst aufrechterhalten, außerdem sollen hochfrequente Störsignale gefiltert werden.

Ein einziger Kondensator kann beide Aufgaben nicht ideal erfüllen, da mit niedrigeren Kapazitäten zwar die HF-Entkopplung besser ist, jedoch die Bulk-Kapazität fehlt, um einen Einbruch der Spannung zu kompensieren und umgekehrt. Deshalb ist es üblich, zwei Kondensatoren so nahe wie möglich an der Versorgung eines integrierten Schaltkreises (IC) auf der Platine zu montieren.

#### Audio

Abbildung 96: Masse unter Audio-Sektion

Abbildung 96: Masse unter Audio-Sektion

Niederfrequente Audio-Signale, müssen von allen Stör- und Rauschquellen isoliert werden, sodass das Audio möglichst original aufgefasst werden kann. Auf der gegenüberliegenden Seite der Leiterplatte sind daher keine Leiterbahnen verlegt, sondern nur eine Massefläche.

#### Differentielles Paar

Die Datenleitungen eines USB sind ein differentielles Paar und müssen auf der Platine auch als solches geroutet werden. Datenübertragungen mit einem Differentiellen Paar unterscheiden sich von normalen Leitungen, da sie kein Bezugspotential (Masse) haben, sondern zwei Leitungen mit demselben Datensignal, wobei eines der beiden invertiert ist. Die Impedanz des Differentiellen Paares muss angepasst werden, da sonst die maximale Übertragungsrate eingeschränkt werden könnte. Die Leitungen sind angepasst, wenn beide Leitungen gleich lang geroutet sind und dieselbe Impedanz aufweisen. [21]

#### Abmessung und kompakter Footprint

Abbildung 97: Einkerbung zur Befestigung

Abbildung 97: Einkerbung zur Befestigung

Ein weiterer Vorteil einer selbst angefertigten Leiterplatte ist die Kontrolle über den Footprint. Neben den ästhetisch ansprechenden abgerundeten Ecken hat die Platine eine Abmessung von lediglich 31.75mm x 54.61mm. Zusätzlich verfügt die Platine über eine Einkerbung, mit welcher sie sich in das Gehäuse einrasten lässt. Im CAD-Abschnitt (5.5.2.2, S. 112) wird genaueres über die Gehäusekonstruktion bekannt gegeben.

#### SMD-Testterminals

Um Systemtests zu vereinfachen, wurden wichtige Signale mithilfe von Testterminals leicht für Tastköpfe von Oszilloskopen und Multimetern zugänglich gemacht. Insgesamt wurden auf der Platine neun Testterminals verbaut, mit welchen man leichten Zugriff auf verschieden Versorgungsleitungen sowie analoge und digitale Signalleitungen hat.

## Firmware

### Treiber Firmware Diagramm

Abbildung 98: Firmware Struktogramm

Nach einem Firmware Reset erfolgt zunächst die Initialisierung der Datenstrukturen. Es werden die Treiber der Peripherien initialisiert und die Standardkonfiguration aus dem Config-Header geladen. Ein Sampler, der die Audiodaten vom Direct Memory Access Controller liest und den Audio Buffer bereitstellt, wird initialisiert und gestartet. Auch die Ressourcen für den Digital Signal Processing Algorithmus werden allokiert. Ebenfalls wird der Treiber für die MIDI-Schnittstelle gestartet und kann aus der DSP resultierende MIDI-Daten an die USB-Bridge senden.

Drei vom RTOS geregelte Tasks formen die Prozesskette. Mittels Queues (First In First Out, FIFO) werden die Daten in den nächsten Task übergeben. Von der zentralen Datenstruktur „Driver Parameter Handler“ kann von allen Tasks aus auf die Peripherien und FIFOs referenziert werden.

### Doxygen

Der Code wurde mittels sogenannter ungarischer Notation versehen. Ungarische Notation kommt in der Firmware in Form von dokumentativen Kommentaren vor, welche anschließend von dem Programm Doxygen erkannt werden und daraus Referenzfiles generiert, welche hilfreich für die Dokumentation des Codes sind. Alle im Quellverzeichnis vorkommenden Dateien werden indiziert und es wird ein Inhaltsverzeichnis daraus erstellt. Weiters werden die verwendeten Datentypen aufgelistet und mit einer Beschreibung versehen, mit welchen der Code inline dokumentiert ist. In Summe ergibt sich daraus das Referenzhandbuch für die Firmware mit folgender Struktur:

- Data Structure Index

  - Inhaltsverzeichnis für Typedefs und Datenstrukturen

- File Index

  - Inhaltsverzeichnis für Header- und Quelldateien

- Data Structure Documentation

  - Beschreibung der für Typedefs und Datenstrukturen

- File Documentation

  - Beschreibung der Methoden und Algorithmen

Das Handbuch der Firmware dieses Projekts ist nicht in der Diplomarbeit enthalten und wird separat zur Verfügung gestellt.

Kommentare ungarischer Notation unterscheiden sich durch ein zusätzliches Sonderzeichen von normalen Kommentaren:

|  | Ungarische Notation | Standardkommentar |
| --- | --- | --- |
| Multiline-Comment | /** … */ | /* … */ |
| Singleline- Comment | /// … | // … |
| Beispiel | /** * @file gitcon.h * @author @s-grundner @Laurenz03 * @brief Gitcon Device Driver * @version 0.1 * @date 2022-12-23 * * @copyright Copyright (c) 2022 */ | /* * @file gitcon.h * @author @s-grundner @Laurenz03 * @brief Gitcon Device Driver * @version 0.1 * @date 2022-12-23 * * @copyright Copyright (c) 2022 */ |

Tabelle 7: ungarische Notation im Vergleich zu herkömmlichen Kommentaren

## Software

Um den Guitar-Converter am PC auslesen zu können, werden bestimmte Treiber benötigt. Im Folgenden werden die nötigen Konfigurationen der Software beschrieben, um den Gitcon betriebsbereit zu machen und ihn in der digital Audio Workstation Ableton Live verwenden zu können.

### Virtueller MIDI-Port

Abbildung 99: MIDI-Port eines klassischen Controllers

Abbildung 99: MIDI-Port eines klassischen Controllers

Originale MIDI-Controller verfügen über zwei DIN 5-Pol Stecker, um die Parameter untereinander auszutauschen. Da am Mainboard eines PCs jedoch keine DIN-Stecker verbaut sind, werden die Daten über USB vermittelt. Damit die DAW nun MIDI-Geräte voneinander unterscheiden kann, gibt es softwarebasierte, virtuelle Ports.

Hierfür kommt die Software loopMIDI zum Einsatz. In ihr kann man Instanzen von virtuellen MIDI-Ports erzeugen, sodass die DAW weiß, welche MIDI-Signale tatsächlich vom dem Gitcon-Device stammen. Um einen Port zu erzeugen, gibt man den Namen in das Textfeld ein und klickt auf die Plus (+) Schaltfläche.

Abbildung 100: Loop MIDI GUI

### MIDI Serial Bridge

Eine MIDI Serial Bridge wird benötigt, um erhaltene Bytes von dem COM-Port an einen MIDI-Port weiterzuleiten, welcher als Schnittstelle zur DAW dient.

Abbildung 101: hairless-midiserial Benutzeroberfläche

Abbildung 102: MIDI-Port Dropdown-Menü

Abbildung 102: MIDI-Port Dropdown-Menü

Das hier verwendete Programm hairless-midiserial, ermöglicht es, einen seriellen Port auszuwählen, von welchem die Daten, an ein MIDI-Port gesendet (MIDI- Out), beziehungsweise empfangen (MIDI In) werden können. Ein zuvor erzeugter virtueller MIDI-Port kann nun in der Benutzeroberfläche selektiert werden.

Das Programm ist Open-Source und der Code kann in der öffentlichen GitHub-Repository eingesehen werden.

- https://GitHub.com/projectgus/hairless-midiserial

### Ableton Live Setup

Mit dem Tastenkürzel Ctrl + , werden die Voreinstellungen (Preferences) aufgerufen. Sofern zuvor ein virtueller MIDI-Port erzeugt worden ist, wird er von Ableton Live erkannt und kann im Reiter MIDI selektiert werden. [22]

Abbildung 103: Live Preferences

Abbildung 103: Live Preferences

Abbildung 104: MIDI-Spur Konfiguration

Abbildung 104: MIDI-Spur Konfiguration

Eingehende MIDI-Signale können nun von Ableton Live in einen MIDI-Kanal geroutet werden, in welchem dann die Signale zur Verfügung stehen. Das Gitcon Device schickt die MIDI-Noten auf den Kanal 1. In der MIDI-Spur muss also der entsprechende Kanal ausgewählt werden. Um nun die eintreffenden MIDI-Noten aufzunehmen, muss die MIDI-Spur aufnahmebereit geschalten werden (Arming). Eine Spur ist für die Aufnahme Scharfgestellt, wenn man die „Arm“-Schaltfläche anklickt, sodass sie rot aufleuchtet. [23]

## Computer-Aided Design Modelle (CAD)

### Electronic-CAD (ECAD)

Abbildung 105: ECAD-Modell

Um ein besseres Bild der Platine im Vorhinein zu haben, wurden für alle Komponenten ein 3D-Modell erzeugt und ein ECAD-Modell der Platine in Fusion 360 kreiert. Mithilfe des Modells wurde festgestellt, ob jedes Bauteil im Layout genügend Spielraum hat, und es hardwaretechnisch keine Interferenzen gibt.

### Mechanical-CAD (MCAD) und Material Kunde

Um das Projekt näher an die Form eines vermarktbaren Produkts heranzuführen, wurde für die Platine ein mechanisches Gehäuse entworfen und anschließend mit einem FDM-Drucker aus PLA 3D-gedruckt.

#### 3D-Druck

Abbildung 106: FDM-Drucker

Abbildung 106: FDM-Drucker

Fused Deposition Modeling (FDM) ist die Bezeichnung einer 3D-Drucktechnologie, bei der ein thermoplastischer Kunststoff geschmolzen und anschließend in Lagen aufgeschichtet wird (Schmelzschichtverfahren) [24].

Abbildung 106 zeigt einen FDM-Drucker in Arbeit. Eine Spritzdüse, aus der heißer Kunststoff fließt, fährt für jede Schicht die Kontur des MCAD-Modells nach.

Der hier verwendete Kunststoff ist Polylactid (PLA), ein in FDM-Druckern häufig verwendeter Polyester, welcher auf aus Pflanzenstärke gewonnener Milchsäure basiert. [25]

#### Gehäuse

Abbildung 107: MCAD-Modell des Gehäuses

Abbildung 108: Assembliertes Endprodukt

Das Gehäuse besteht aus drei Komponenten:

- Dem Platinen Bett,

- der Erweiterung für den Schiebeschalter

- und dem Deckel.

Abbildung 109: Befestigungs-Clip

Abbildung 109: Befestigungs-Clip

Abbildung 110: Gehäuse-komponenten

Abbildung 110: Gehäuse-komponenten

Im Platinen Bett wird das Mainboard, sowie die Audiobuchse des Gitcon befestigt. Um die Platine im Bett zu befestigen, muss sie lediglich in den Slot eingeschoben werden. Ein Clip am Gehäuse rastet in die Einkerbung an der Platine ein, wodurch das Zurückrutschen verhindert wird.

Die Audiobuchse wird wie in Abbildung 110 gezeigt mit der inkludierten Mutter und beilag Scheibe verschraubt.

Abbildung 111: Slider-Schiene

Abbildung 111: Slider-Schiene

Um den Slider-Switch von außen umschalten zu können, wird die Erweiterungsschiene auf den Schiebeschalter gesteckt. Durch Löcher in der Wand des Bettes, kann die Schiene von außen Hin und Her geschoben werden.

Der Deckel des Gehäuses wird auf dem Bett angepresst, was bedeutet, dass er allein durch die Reibung am Gehäuse festgehalten wird. Neben dem Schutz der Platine von oben, werden auch die Schlitze bei der USB-Buchse und den Tastern verdeckt. Auch die Schiene des Schiebeschalters wird durch ihn an Ort und Stelle gehalten.

# Fehlererfassung

## Platine

- Taster Footprint ist falsch

  - Korrektur mittels Durchtrennung falscher Leiterbahnen.

- Teil des Doku-Layers wurde nicht auf den Silkscreen gedruckt.

## Bestückung

Da bei der Bestückung keine 12nF Kondensatoren für den Tiefpass verfügbar gewesen sind, wurden sie mit 10nF suppliert. Um zu überprüfen, wie sich diese Abweichung auf das Übertragungsverhalten des Tiefpasses auswirkt, wurde eine Simulation mit beiden Bauteilwerten durchgeführt.

Simulation mit 10nF (Ist)

Abbildung 112: Simulation mit 10nF

Simulation mit 12nF (Soll)

Abbildung 113: Simulation mit 12nF

Fazit: 10nF beeinflusst die Schaltung positiv, da die Resonanz an den Grenzfrequenzen (Güte- oder Q-Faktor) geringer ist.

## ADC Channel 2 auf ADC Channel 1 überbrücken

Abbildung 114: Weißes Kabel als Überbrückungsmedium der Pins

Abbildung 114: Weißes Kabel als Überbrückungsmedium der Pins

Der I2S-Support der internen Analog-Digital-Wandler des ESP32 ist auf den ADC-Kanal 1 begrenzt. Da diese Beschränkung erst bei der Firmwareprogrammierung aufgefallen ist, wurde dieses Erratum auf der Platine mittels einer Überbrückung auf den korrekten Pin korrigiert.

## Fehlende Features

- Die Implementation einer Debug-LED wäre praktisch gewesen, um beliebige Parameter anzeigen zulassen, zum Beispiel wann:

  - eine Transiente erkannt wurde;

  - eine Note übertragen wurde;

- Eine RX/TX-Package-LED an der UART-Bridge

# Glossar

ADC	Analog-Digital-Converter

AFE	Analogue-Frontend

CAD	Computer-Aided Design

CPU	Central Processing Unit

DFT	Diskrete Fourier Transformation

DSP	Digital Signal Processing

DSV	Digitale Signalverarbeitung

ECAD	Electronic Computer-Aided Design

EKG	Elektrokardiogramm

ESD	Electrostatic Discharge

ESP	Kürzel für Espressif Produkte

FDM	 Fused Deposition Modeling

FFT	Fast Fourier Transform

FIFOs	First In First Out (Queue)

Gitcon	Guitar Converter

GND	Ground (Masse)

GPIO	General Purpose Input/Output

HF	Hoch Frequent

I2C	Inter Integrated Circuit

I2S	Inter Integrated Sound

IC	Integrated Circuit

IDF	IoT Development Framework

IoT	Internet of Things

LDO	Low Dropout Regulator

LED	Light Emitting Diode

MCAD	Mechanical Computer-Aided Design

MIDI	Musical Instrument Device Interface

MQTT	Message Queuing Telemetry Transport

OPV	Operationsverstärker

PC	Personal Computer

PCB	Printed Circuit Board

Pickup	Tonabnehmer

PIF	Planar Inverted F-Shaped

PIO	PlatformIO

PLA	Polylactid

PSRAM	Pseudostatisches RAM

RAM	Random Access Memory (Volatiler Speicher)

RTOS	Realtime Operating-System

SDK	Software Development Kit

SMD	Surface Mount Device

SNR	Signal to Noise Ratio

SoC	System on a Chip

TI	Texas Intruments (Firma)

TVS	Transient Voltage Suppresion

UART	Universal Asynchronous Recieve and Transmit

USB	Universal Serial Bus

Via	Durchkontaktierung

WLAN	Wireless Local Area Network

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gitcon Logo	4

Abbildung 2: MIDI-Klavier (Novation Launchkey)	13

Abbildung 3: Konfiguration einer MIDI-Spur beim MIDI-Unittest	21

Abbildung 4: Starten der Aufnahme des MIDI-Unittests	21

Abbildung 5: Ergebnis einer Aufnahme des MIDI-Unittests	21

Abbildung 6: Konfiguration einer MIDI-Spur beim Live-Konversion Test	22

Abbildung 7: Starten der Aufnahme des Live-Konversionstest	22

Abbildung 8: Ergebnis der Live-Konversion	22

Abbildung 9: Trello Liste mit zwei Karten	28

Abbildung 10: Copilot Logo	28

Abbildung 11: passiver LCR-Tiefpass [35]	29

Abbildung 12: aktiver Tiefpass [36]	30

Abbildung 13: OPV-Schaltsymbol	32

Abbildung 14: Schaltbild OPV	33

Abbildung 15: Differenzenverstärkung OPV	33

Abbildung 16: OPV als Impedanzwandler	34

Abbildung 17: Invertierender OPV	34

Abbildung 18: Nicht-invertierender OPV	35

Abbildung 19: Sallen-Key Tiefpass (links) & Hochpass (rechts)	38

Abbildung 20: Filter erster Ordnung	39

Abbildung 21: Filter zweiter Ordnung	39

Abbildung 22: Flankensteilheit der Ordnungen [24]	39

Abbildung 23: Butterworth Frequenzverhalten [33]	40

Abbildung 24: Frequenzverhalten der Filtercharakteristiken [32]	41

Abbildung 25: Toleranzschema [31]	42

Abbildung 26: Schaltbild Filter zweiter Ordnung	43

Abbildung 27: Schaltbild Sallen-Key zweiter Ordnung	44

Abbildung 28: Dämpfungskurven	46

Abbildung 29: Aufbau einer E-Gitarre	47

Abbildung 30: Veranschaulichung Fourier Transformation	48

Abbildung 31: Aufspaltung 8-Punkte-DFT	55

Abbildung 32: weitere Zerlegung 8-Punkte-DFT	56

Abbildung 33: Butterfly-Graph	56

Abbildung 34: vereinfachter Butterfly	57

Abbildung 35: Dataflow Firmware	58

Abbildung 36: Audacity Interface	62

Abbildung 37: Auswahl eines Signalabschnitts	63

Abbildung 38: Audacity Tools	63

Abbildung 39: Sample-Datenexport Fenster	63

Abbildung 40: Dataflow Python Tool	64

Abbildung 41: Audacity Analyse Tools	67

Abbildung 42: Frequenzanalyse Audacity	67

Abbildung 43: Frequenzanalyse Audacity	67

Abbildung 44: Matlab FFT	68

Abbildung 45: ESP32 Prozessor (Mitte), PIF WLAN-Antenne (links)	70

Abbildung 46: ESP-WROOM mit IPX-Connector	70

Abbildung 47: Download des Flash Tools	70

Abbildung 48: File Folder des heruntergleadnen Ordner	70

Abbildung 49: ESP-AT Versionen	71

Abbildung 50: flasher_args.json - flash_files	71

Abbildung 51: Tool Interface mit eingetragenen Binaries	72

Abbildung 52: flasher_args.json - flash_settings	72

Abbildung 53: SPI Flash Config in dem  GUI	72

Abbildung 54: PlatformIO Installation	73

Abbildung 55: PlatformIO Home	73

Abbildung 56: PlatformIO Project Wizard	74

Abbildung 57: Konfiguriertes Projekt	74

Abbildung 58: PlatformIO Projekt Struktur	75

Abbildung 59: PlatformIO Library Reiter	75

Abbildung 60: Bibliothek Untermenü	76

Abbildung 61: Einbinden von Dependencies	76

Abbildung 62: platformio.ini	76

Abbildung 63: Project-Tasks Panel	77

Abbildung 64: Statusleiste mit PIO-Schaltflächen	77

Abbildung 65: UART-Verbindung	79

Abbildung 66: UART-Datenpaket	79

Abbildung 67: Ableton Live Effekt EQ Eight (Filter)	80

Abbildung 68: MIDI-Word	81

Abbildung 69: Vier verschiede MIDI-Spuren mit dem gleichen Controller als Input	82

Abbildung 70: Novation Launchkey Mini	82

Abbildung 71: Funktionsblockdiagramm des Gitcon	84

Abbildung 72: Legende der Arbeitsunterteilung	85

Abbildung 73: Spannungsregler und USB-Connector im Schaltplan	86

Abbildung 74: ESD-Warnhinweis	87

Abbildung 75: ESD-Schutz in Schaltungen	87

Abbildung 76: Symbol der Bipolaren TVS-Diode	88

Abbildung 77: SC7538-08UTG Block Diagramm	88

Abbildung 78: LPF-Schaltung	90

Abbildung 79: Filter Prototyp mit TL074	91

Abbildung 80: Spannungsverhältnis Ua/Ue	93

Abbildung 81: Simulation des Verhältnis Ua/Ue	93

Abbildung 82: Messung des Filters	94

Abbildung 83: ESP32 Beschaltung	96

Abbildung 84: Reset bei Spannungseinbruch	97

Abbildung 85: Taster und Schiebeschalter	98

Abbildung 86: Beschaltung der USB-Bridge	98

Abbildung 87: Berechnung des maximalen Stromes im PCB-Toolkit Rechner	100

Abbildung 88: Versorgungsleitungen (5V rot, 3V3 orange)	100

Abbildung 89: Komponenten des Pi-Filters	100

Abbildung 90: Visualisierung einer Sternpunktmasse	101

Abbildung 91: SMD-Jumper	101

Abbildung 92: Bottom (links) und Top (rechts) Masse-Layer	102

Abbildung 93: kapazitive Kopplung	102

Abbildung 94: Massefläche zwischen HF-Leitungen	102

Abbildung 95: Ground-Stitches auf der Platine	103

Abbildung 96: Masse unter Audio-Sektion	104

Abbildung 97: Einkerbung zur Befestigung	104

Abbildung 98: Firmware Struktogramm	105

Abbildung 99: MIDI-Port eines klassischen Controllers	108

Abbildung 100: Loop MIDI GUI	108

Abbildung 101: hairless-midiserial Benutzeroberfläche	109

Abbildung 102: MIDI-Port Dropdown-Menü	109

Abbildung 103: Live Preferences	110

Abbildung 104: MIDI-Spur Konfiguration	110

Abbildung 105: ECAD-Modell	111

Abbildung 106: FDM-Drucker	111

Abbildung 107: MCAD-Modell des Gehäuses	112

Abbildung 108: Assembliertes Endprodukt	112

Abbildung 109: Befestigungs-Clip	112

Abbildung 110: Gehäuse-komponenten	112

Abbildung 111: Slider-Schiene	112

Abbildung 112: Simulation mit 10nF	113

Abbildung 113: Simulation mit 12nF	114

Abbildung 114: Weißes Kabel als Überbrückungsmedium der Pins	114

Codesegment 1: Macros	59

Codesegment 2: Includes	59

Codesegment 3: Array Initialisierung	59

Codesegment 4: Deklaration von max	59

Codesegment 5: Ausprogrammierung „getMaxMag()“	60

Codesegment 6: Start "main-loop"	60

Codesegment 7: FFT-Ausführung	60

Codesegment 8: Verarbeitung der FFT-Daten	60

Codesegment 9: Ausgabe	61

Codesegment 10: FFT-Zerstörung	62

Codesegment 11: Import des "shutil" Moduls	65

Codesegment 12: Variablen Initialisierung	65

Codesegment 13: Datei auswerten	65

Codesegment 14: Löschung vorhandener Ausgabedatei	65

Codesegment 15: Ausgabe der Datei	66

Codesegment 16: Kopieren der Datei	66

Datenauszug 1: Ausgabe Audacity	64

Datenauszug 2: Output des Testprogramms	66

# Literaturverzeichnis

| [1] | „ElectronicsTutorials,“ [Online]. Available: https://www.electronics-tutorials.ws/de/filtern/aktiver-tiefpassfilter.html. |
| --- | --- |
| [2] | S. Tietze, Halbleiter-Schaltungstechnik, Springer, 2002. |
| [3] | H. Zumbahlen, „Basic Linear Design,“ Newens/Elsevier, 2008. |
| [4] | „ElectronicsTutorials,“ [Online]. Available: https://www.electronics-tutorials.ws/de/filtern/filter-zweiter-ordnung.html. |
| [5] | „Elektroniktutor Analogverstärker,“ [Online]. Available: https://www.elektroniktutor.de/analogverstaerker/aktivflt.html. |
| [6] | P. Mahler, „Delamar,“ [Online]. Available: https://www.delamar.de/gitarre/e-gitarre-aufbau-schaubild-39598/. [Zugriff am 12 03 2023]. |
| [7] | NTi Audio AG, „NTI Audio,“ [Online]. Available: https://www.nti-audio.com/de/service/wissen/fast-fourier-transformation-fft. [Zugriff am 22 02 2023]. |
| [8] | D. C. v. Grüningen, Digitale Signalverarbeitung, Carl Hanser Verlag, 2008. |
| [9] | Inspired Acoustics, „MIDI note numbers and center frequencies,“ Inspired Acoustics, [Online]. Available: https://www.inspiredacoustics.com/en/MIDI_note_numbers_and_center_frequencies. |
| [10] | H. S. Domareski, „DRY, KISS & YAGNI Principles,“ Medium, 14 06 2020. [Online]. Available: https://henriquesd.medium.com/dry-kiss-yagni-principles-1ce09d9c601f. |
| [11] | Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd, „https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents,“ 13 02 2023. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32e_esp32-wroom-32ue_datasheet_en.pdf. |
| [12] | Wdwd, „ESP32,“ Wikimedia Foundation Inc, 12 03 2023. [Online]. Available: https://de.wikipedia.org/wiki/ESP32. |
| [13] | Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., „ESP-AT User Guide,“ Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., 2023. [Online]. Available: https://docs.espressif.com/projects/esp-at/en/latest/esp32/Get_Started/Downloading_guide.html. |
| [14] | „FreeRTOS,“ Amazon Web Services, Inc., [Online]. Available: https://www.freertos.org/. |
| [15] | „UART verstehen,“ Rohde & Schwarz Österreich GesmbH, 2023. [Online]. Available: https://www.rohde-schwarz.com/at/produkte/messtechnik/essentials-test-equipment/digital-oscilloscopes/uart-verstehen_254524.html#:~:text=UART%20steht%20f%C3%BCr%20Universal%20Asynchronous,zu%20senden%20und%20zu%20empfangen.. |
| [16] | E. Peňa, „A Hardware Communication Protocol Understanding Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,“ Analog Devices, Inc., 04 12 2020. [Online]. Available: https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/uart-a-hardware-communication-protocol.html. |
| [17] | ZeM College GbR, „ZeM College MIDI Kompendium,“ ZeM College GbR, 2008. [Online]. Available: https://www.zem-college.de/indexf.html. |
| [18] | M. Association, „Expanded MIDI 1.0 Messages List (Status Bytes),“ MIDI Association, 2023. [Online]. Available: https://www.midi.org/specifications-old/item/table-2-expanded-messages-list-status-bytes. |
| [19] | „Pickup (music technology),“ Wikimedia Foundation, Inc., 02 03 2023. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Pickup_(music_technology). |
| [20] | Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., „Analog to Digital Converter (ADC) Calibration Driver,“ Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., 2023. [Online]. Available: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/adc_calibration.html. |
| [21] | Z. Peterson, „What Are Differential Pairs and Differential Signals?,“ Altium Ltd., 21 03 2023. [Online]. Available: https://resources.altium.com/p/what-are-differential-pairs-and-differential-signals. |
| [22] | M. Hughes, „Ableton-Referenzhandbuch Version 11,“ Ableton AG, 2021. [Online]. Available: https://www.ableton.com/de/manual/credits/. |
| [23] | M. Hughes, „Neue Clips aufnehmen,“ Ableton AG, 2021. [Online]. Available: https://www.ableton.com/de/manual/recording-new-clips/. |
| [24] | 3dfilstore, „3dfilstore,“ EWX Tech GmbH, [Online]. Available: https://www.3dfilstore.ch/blog/2018/11/03/fdm-oder-sla-was-ist-besser/#:~:text=Fused%20Deposition%20Modeling%20ist%20die,hinzugef%C3%BCgt%2C%20um%20das%20Werkst%C3%BCck%20aufzubauen.. |
| [25] | „Kunststoffe.de,“ Carl Hanser GmbH & Co. KG, [Online]. Available: https://www.kunststoffe.de/a/grundlagenartikel/polylactid-pla-264462. |
| [26] | R. Shashikanth, „11 Best High-Speed PCB Routing Practices,“ Sierra Circuits, 29 09 2020. [Online]. Available: https://www.protoexpress.com/blog/best-high-speed-pcb-routing-practices/. |
| [27] | The Sierra Circuits Team, „How to Handle Current Return Path for Better Signal Integrity,“ Sierra Circuits, 08 02 2021. [Online]. Available: https://www.protoexpress.com/blog/current-return-path-signal-integrity/. |
| [28] | S. V, „How Via Stitching Facilitates High-Current PCB Designs,“ Sierra Circuits, 23 03 2023. [Online]. Available: https://www.protoexpress.com/blog/how-via-stitching-facilitates-high-current-pcb-designs/. |
| [29] | Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd, „API Reference - ESP32,“ Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd, 2016. [Online]. Available: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/index.html. |
| [30] | „ElectronicsTutorials,“ [Online]. Available: https://www.electronics-tutorials.ws/filter/sallen-key-filter.html. |
| [31] | „ScienceDirect,“ [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/sallen-key. |
| [32] | Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., „Get Started,“ Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., 2023. [Online]. Available: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/index.html. |
| [33] | „spsc.tugraz.at,“ [Online]. Available: data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAASQAAACtCAMAAAAu7/J6AAAB8lBMVEX////d3d3g4ODm5ubV1dUAAADb29v19fVqamrt7e20tLS6urrAwMDS0tJvb2/KysqZmZmurq4QEBCKioo8PDzw8PD6//9GRkb///r6+vorKyumpqaenp7///fp6emDg4N2dnZOTk4gICD//+xYWFj/+9+fm8Pt///38OmRkZH88N3iw5sAV. |
| [34] | „blog.bliley.com,“ [Online]. Available: https://blog.bliley.com/hs-fs/hubfs/filter_post/filter-response-comparison.png?width=640&name=filter-response-comparison.png. |
| [35] | „www.electronics-tutorials.ws,“ [Online]. Available: https://www.electronics-tutorials.ws/wp-content/uploads/2018/05/filter-fil57.gif. |
| [36] | „www.electronics-tutorials.ws,“ [Online]. Available: https://www.electronics-tutorials.ws/wp-content/uploads/2013/08/opamp78.gif?fit=333%2C224?fit=333,226. |
| [37] | „www.mikrocontroller.net,“ [Online]. Available: https://www.mikrocontroller.net/attachment/305033/LCR-Tiefpass.png. |
| [38] | „www.mikrocontroller.net,“ [Online]. Available: https://www.mikrocontroller.net/attachment/305031/aktiver_tiefpass.png. |

# Anhang

## Begleitprotokolle

Name:			Hr. Daniel Bräumann

Diplomarbeitstitel:	Gitcon – Entwicklung einer MIDI-Schnittstelle für E-Gitarren

| KW | Beschreibung | Zeitaufwand |
| --- | --- | --- |
| 38 | Diplomarbeitsantrag erstellen | 3 |
| 39 | Diplomarbeitsantrag einreichen | 3 |
| 40 | Projektplanung, Aufgabenverfeinerung, Ganttdiagramm | 3 |
| 41 | Schaltungsentwurf | 5 |
| 42 | Erstdimensionierung der Schaltung | 10 |
| 43 | Prototypenbau | 6 |
| 44 | Prototypenbau & Simulation | 6 |
| 45 | Simulation | 4 |
| 46 | Bewertung des Prototyps als DUT | 10 |
| 47 | Bewertung des Prototyps als DUT | 7 |
| 48 | Optimierung der Schaltung | 6 |
| 49 | Optimierung der Schaltung | 4 |
| 50 | Simulation | 6 |
| 51 | Prototypenbau | 5 |
| 52 | Bewertung des Prototyps als DUT | 7 |
| 01 | Diplomarbeit schreiben | 4 |
| 02 | Diplomarbeit schreiben | 6 |
| 03 | Systemtests für das AFE | 8 |
| 04 | Systemtests für das AFE | 6 |
| 05 | Vertiefende Grundlagenarbeit | 6 |
| 06 | Vertiefende Grundlagenarbeit | 8 |
| 07 | Simulation des gesamten AFEs | 7 |
| 08 | Diplomarbeit schreiben | 3 |
| 09 | Vertiefende Grundlagenarbeit | 4 |
| 10 | Diplomarbeit schreiben | 5 |
| 11 | Diplomarbeit schreiben | 7 |
| 12 | Diplomarbeit schreiben | 6 |
| 13 | Diplomarbeit schreiben | 3 |

KW …Kalenderwoche

Name:			Hr. Simon Grundner

Diplomarbeitstitel:	Gitcon – MIDI-Interface für E-Gitarren

| KW | Beschreibung | Zeitaufwand |
| --- | --- | --- |
| 38 | Diplomarbeitsantrag erstellen | 2 |
| 39 | Diplomarbeitsantrag einreichen | 2 |
| 40 | Projektplanung, Aufgabenverfeinerung, Ganttdiagramm | 4 |
| 41 | Erstellen eines Funktionsblockdiagramm | 2 |
| 42 | Bauteilverfügbarkeit Überprüfen | 2 |
| 43 | Benötigte Treiber und Bibliotheken recherchieren | 4 |
| 44 | Prototyp Filter | 8 |
| 45 | Entwurf des Digitalen Hardware-Frondendes | 3 |
| 46 | Schaltungsentwurf | 10 |
| 47 | Erstellen einer Stückliste Erstellen der Leiterplatte Grundlagenarbeit Leiterplattendesign | 4 12 7 |
| 48 | CAD-Modellierung der Leiterplatte | 4 |
| 49 | Platine fertig | 1 |
| 50 | Logo und Poster zeichnen | 2 |
| 51 | Bauteile bestellt Filter Vermessung Projektpräsentation | 3 2 5 |
| 52 | Initialisierung der Firmware MIDI-Anbindung getestet ADC-Treiber programmiert | 8 5 6 |
| 01 | Prototypen Board gebaut Platine bestellt Aufsetzen des RTOS-Kernels | 5 1 10 |
| 02 | Sampler für die Gitarre programmiert MIDI-Klavier mit DIP-Schalter DIP-Entpreller | 12 6 2 |
| 03 | Platine gelötet Sampler Bugfixes | 3 2 |
| 04 | Audio Buffer Optimierung | 4 |
| 05 | Sampler Output mit der FFT verknüpft DMA Sampler optimiert Live-Sampling implementiert | 5 4 12 |
| 06 | Refactor Fehlererfassung der PCB | 7 4 |
| 07 | FFT-Notenkonversion in MIDI | 5 |
| 08 | Firmware Dokumentation | 12 |
| 09 | Bugfix in MIDI-Trieber | 5 |
| 10 | MIDI-Unittest Audio und FFT-Buffer Optimierung | 4 6 |
| 11 | FFT-Unittests Live-Konversion implementiert | 2 12 |
| 12 | Live-Konversion optimiert | 5 |
| 13 | Schreiben der Diplomarbeit | 20 |

KW …Kalenderwoche

Name:			Hr. Laurenz Hölzl

Diplomarbeitstitel:	Gitcon – Entwicklung einer MIDI-Schnittstelle für E-Gitarren

| KW | Beschreibung | Zeitaufwand |
| --- | --- | --- |
| 38 | Diplomarbeitsantrag erstellen | 3 |
| 39 | Diplomarbeitsantrag einreichen | 3 |
| 40 | Projektplanung, Aufgabenverfeinerung, Ganttdiagramm | 3 |
| 41 | Recherche zur FFT | 8 |
| 42 | Recherche zur FFT | 12 |
| 43 | Einrichten der Entwicklungsumgebung | 10 |
| 44 | Entwicklung Testprogramm | 10 |
| 45 | Entwicklung Testprogramm | 10 |
| 46 | Erstellen der Presentation | 10 |
| 47 | Entwicklung Testprogramm | 10 |
| 48 | Testdatenfertigung | 9 |
| 49 | Testdatenfertigung | 4 |
| 50 | Matlab programmierung | 7 |
| 51 | Tests | 5 |
| 52 | Anpassung des Testprogramms | 6 |
| 01 | Anpassung des Testprogramms | 5 |
| 02 | Entwicklung der Notenerkennung und -Übertragung | 10 |
| 03 | Entwicklung der Notenerkennung und -Übertragung | 10 |
| 04 | Entwicklung der Notenerkennung und -Übertragung | 5 |
| 05 | Diplomarbeit schreiben | 6 |
| 06 | Vertiefende Grundlagenarbeit | 8 |
| 07 | Diplomarbeit schreiben | 7 |
| 08 | Test und Feintuning der Firmware | 8 |
| 09 | Test und Feintuning der Firmware | 7 |
| 10 | Test und Feintuning der Firmware | 5 |
| 11 | Diplomarbeit schreiben | 7 |
| 12 | Diplomarbeit schreiben | 6 |
| 13 | Diplomarbeit schreiben | 3 |

KW …Kalenderwoche

https://novationmusic.com/de/keys/launchkey

Variablen und Funktionsnamen anpassen, um der Funktionalität zu entsprechen

Planar Inverted F-Shaped Antenna

Koaxial-Steckverbinder

https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools

https://www.espressif.com/en

https://docs.espressif.com/projects/esp-at/en/latest/esp32/AT_Binary_Lists/ESP32_AT_binaries.html#

Asynchron: Ohne Taktleitung

https://novationmusic.com/de/keys/launchkey-mini

Transient Voltage Suppression

Ungewollte Übertragung von Signalen auf eine andere Leitung durch Kopplungsarten